ООО «АЛЬЯНС»

Юридический адрес: 440062, г. Пенза, проезд Первый Онежский, 12

E-mail: Alyans-penza@yandex.ru

Заказчик: Администрация Студёновского

сельского поселения  Хотынецкого района Орловской   области  (муниципальный контракт  №1 от 09.06.2011г.)

###### МАТЕРИАЛЫ

###### ПО ОБОСНОВАНИЮ

###### ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

###### Студёновского  сельского  поселения Хотынецкого  муниципального  района

###### Орловской области

Генеральный директор

ООО «Альянс»	                                                                         В.И. Гаврюшин

г.Пенза, 2011 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| № | Наименование документа | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ## 1 | ## Состав проектных материалов | 2 |
| ## 2 | ## Введение | 3 |
| ## 3 | ## Раздел I. Комплексный градостроительный анализ | 5 |
| 4 | 1. Общие сведения о Студёновском сельском поселении | 5 |
| 5 | 2. Природные условия | 7 |
| 6 | 3. Природно-ресурсный потенциал, его оценка и современное использование | 12 |
| 7 | 4. Растительный и животный мир | 20 |
| 8 | 5. Система расселения | 23 |
| 9 | 6. Демографические и трудовые ресурсы | 25 |
| 10 | 7. Сельское хозяйство | 32 |
| 11 | 8. Промышленность | 33 |
| 12 | 9. Жилищный фонд | 33 |
| 13 | 10. Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения | 35 |
| 14 | 11. Перечень объектов историко-культурного и природного наследия | 40 |
| 15 | 12. Транспортная инфраструктура | 40 |
| 16 | 13. Инженерная инфраструктура | 41 |
| 17 | 14. Охрана окружающей среды | 47 |
| 18 | 15. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 50 |
| 19 | 16. Муниципальная правовая база в сфере градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений | 60 |
| 20 | 17. Выводы комплексного градостроительного анализа | 62 |
| 21 | Раздел II. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию | 64 |
| 22 | Раздел III. Этапы реализации предложений по территориальному планированию. Перечень мероприятий по территориальному планированию | 81 |
| 23 | Графические материалы | 84 |

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |
| 1. | «Материалы по обоснованию проекта генерального плана» |
| 2. Графические материалы |  |
| 1. | Карта планируемого размещения объектов местного значения Карта границ населенных пунктов |
| 2. | Карта функциональных зон |
| 3. | Карта зон с особыми условиями использования территорий |
| 4. | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 5. | Карта комплексная оценка территории. |
| 6. | Карта современного использования и планируемого развития д.Студёнка |
| 7. | Карта современного использования и планируемого развития д.Грачёвка |
| 8. | Карта современного использования и планируемого развития д.Клеймёново |
| 9. | Карта современного использования и планируемого развития п.Ильинский |
| 10. | Карта современного использования и планируемого развития п.Дубрава |
| 11. | Карта современного использования и планируемого развития п.Восход |
| 12. | Карта современного использования и планируемого развития д.Телегино |
| 3. Электронные материалы |  |
| 1. | Текстовые материалы в формате Word, графические материалы в формате JPG |

# ВВЕДЕНИЕ

1. Территориальное планирование Студёновского сельского поселения Хотынецкого района Орловской области осуществляется посредством разработки и утверждения  Генерального плана.

2.  Генеральный план разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Орловской области и другими действующими нормативными документами.

3.    Генеральный план реализуется в границах сельского поселения.

4.  Генеральный план разрабатывается в соответствии с целями и задачами развития Хотынецкого района и Орловской области, сформулированными в документах территориального планирования и социально-экономического развития Орловской области.

5. В Генеральном плане учитываются ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.     В составе Генерального плана выделены следующие временные сроки его реализации:

- расчетный срок, на который рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана - 2030 год;

- первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации - 2020 год.

8.   Проектные решения Генерального плана на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории сельских населенных пунктов, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки.

9.  Проект выполнен в виде компьютерной геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой компьютерную систему открытого типа, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям.

10.  Характеристика социально-экономической и градостроительной ситуации и выводы, сделанные в данной работе, опирались на статистическую информацию областных и районных служб, материалы Студёновского сельского поселения, аналитические материалы и программные документы Хотынецкого района, а также на разноплановые информационные материалы на официальных сайтах Администраций Орловской области и Хотынецкого района.

11. Проект разработан в соответствии с муниципальным контрактом между администрацией Студёновского сельского поселения и открытом  акционерным обществом «Альянс».

# РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКСНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

# ТЕРРИТОРИИ  СТУДЁНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТУДЁНОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

Студёновское сельское поселение расположено в центральной части Хотынецкого района Орловской области. В границах Студёновского сельского поселения - 4025 га, занимающего 5,0 % территории Хотынецкого района, проживает 410  человек, что составляет 3,4 %  от населения района. На территории сельского поселения расположено 7 населенных пунктов.

Студёновское сельское поселение граничит:

на севере– с  Ильинским  сельском поселением ;

на востоке с Знаменским районом Орловской области;

на юге – с Аболмасовским сельским поселением.

на западе – с Хотимль-Кузменковском сельском поселением.

Административным центром поселения является деревня Студёнка. Расстояние от него до  районного центра  пгт Хотынец 9,7 км.

Умеренно-континентальный климат сельского поселения типичен для среднерусской полосы. Количество осадков достаточно для нормального роста и развития большинства сельскохозяйственных культур. Рельеф поверхности - всхолмленная равнина. По территории поселения, протекает река Мощенка и Вытебеть.

История района уходит в глубь веков. Первые письменные упоминания о Хотынецкой земле относятся к 17 веку.

В 1890 году издательством статкомитета Министерства внутренних дел был опубликован список волостей в каждом уезде Орловской губернии. В Карачевском уезде среди 12 волостей значатся:

Пятницкая (центр с. Пятницкое)

Старосельская (центр с. Старое)

Хотимльская (центр с. Хотимль)

Хотынецкая (центр с. Хотынец)

1 апреля 1920 года был подписан декрет Совета народных комиссаров "Об образовании Брянской губернии". С этого времени Карачевский уезд (сюда входила территория современного Хотынецкого района) отошел к вновь образованной губернии.

В уезде существовали среди прочих Алехинская и Хотынецкая волости.

В Хотынецкую волость входили восемь сельских советов - Аболмасовский, Хотынецкий, Мощеновский, Образцовский, Коптевский, Богородицкий, Ивановский, Алехинский.

В Хотынецкой волости проживало 5446 душ мужского пола и 5964 души женского пола.

В с. Хотынец - фельдшерский пункт. В волости велось обучение в семи школах. 11 февраля 1924 года постановлением секции VI губернаторского съезда Советов по районированию Брянской области было решено присоединить Ильинскую волость Болховского уезда Орловской области к Карачевскому уезду Брянской области.

19 мая этого же года произошло укрупнение Алехинской и Хотынецкой волости с наименованием Хотынецкая и центром в с. Хотынец. Всех угодий в волости насчитывалось 131375 десятин и 2074 двора.

17 июня 1929 года Западная область была разделена на 8 округов. В Брянском округе в числе прочих районов образован Хотынецкий. Территории Льговского, Ильинского, Студёновского, Клейменовской сельских Советов переданы в состав Хотынецкого района.

Вновь созданный Хотынецкий район, как самостоятельная административно-территориальная единица просуществовал до 1 января 1932 года.

Суровым испытанием для жителей района явилась немецко-фашистская оккупация. 5 октября 1941 года район был занят немецкими войсками. Два года фашисты проводили политику террора, насилия и грабежа.

С осени 1943 года через Хотынецкий район проходил огромный поток беженцев, которые возвращались на освобожденные нашими войсками территории. Для того чтобы они могли переночевать и отдохнуть, местные жители подготовили сараи и бани, столовую, для мам с маленькими детьми целый дом.

Успех боевых действий советских войск на Хотынецко-Болховском направлении определил итог всей Орловской стратегической группировки. От удачного разгрома немецких войск на Орловском плацдарме зависел успех спланированных штабом, но еще не начавшихся других наступательных операций.

## 2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

### 2.1. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. РЕЛЬЕФ.

Территория сельского поселения расположена в центральной части Средне-Русской возвышенности и представляет собой приподнятую, сильно волнистую равнину, изрезанную долинами рек, оврагов и балок.

Рельеф сформирован на снивелированной доледниковой поверхности деятельностью Московского ледника.

Поверхность сильно изрезана, что обусловлено рыхлостью грунта и особенностями геоморфологического строения этой территории.

В природном отношении это аллювиально-флюви-огляциальная равнина, сильно расчлененная долинами рек, многочисленными оврагами и балками.

Для данной местности характерно мощное развитие первой и второй надпойменных террас, тогда как третья встречается довольно редко. Их образование, вероятно, связано со стадиями отступления последнего Валдайского ледника.

На территории района имеются хорошо развитые овражно-балочные системы значительной протяженности. Присетевые склоны балок в основном короткие, крутизной 3-6°, подвержены действию плоскостной эрозии, представленной слабым, средним и местами сильным смывом.

Привод раздельные склоны длинные, пологие (1-2°), слабоволнистые.

Согласно схеме инженерно-геологического районирования региона рассматриваемая территория входит в состав области ледниково-речных долин и конечных морен.

Породы девонской системы на территории района представлены известняками, доломитами, глинами и, в меньшей степени, песками и песчаниками, относящимися к верхнедевонским отложениям. По долинам рек эти отложения выходят на дневную поверхность или покрыты почвенно-растительным слоем, а на водоразделах породы девона находятся под юрскими, меловыми, четвертичными отложениями.

Породы юрской системы имеют широкое распространение в пределах района и делятся на две толщи — верхнюю глинистую (морскую), и нижнюю песчано-глинистую (континентальную). Они располагаются на размытой поверхности верхнедевонского возраста.

Четвертичные отложения на территории района представлены различными осадками континентального характера, которые отличаются между собой по литологическому составу и возрасту. Отложения четвертичных пород покрывают все современные водоразделы рек, слагают речные террасы, поймы и днища балок. По своему происхождению среди четвертичных горных пород выделяются: аллювиальные, делювиальные, озерно-аллювиальные и золовые. По возрасту, они относятся к современным и древнечетвертичным образованиям.

Эти породы сыграли немалую роль в формировании современного рельефа. В долинах рек они слагают вторые террасы, высотой от 6 до 15м, третьи — от 12 до 25 м, а также более древние погребенные пойменные террасы, высотой до 80 м.

Балки и овраги занимают в около 10% всей площади поселения.

### 2.2. КЛИМАТ

Климат района умеренно-континентальный, умеренно влажный. Среднегодовая температура воздуха 4,6 градуса по Цельсию. Средняя температура наиболее теплого месяца – июля – 18,8, а наиболее холодного – января – минус 9,2 градуса. Количество осадков за год 526 мм, наибольшее количество выпадает в июле – 75 – 90 мм, наименьшее в феврале – 20 – 25 мм. Ветровой режим характеризуется преобладанием южных, юго-западных и западных ветров.

Средняя годовая скорость ветра в защищенных местах (городах, в понижениях рельефа) составляет 3-3,5 м/с, увеличиваясь до 4,3-5,2 м/с на более открытых участках. Наибольшие среднемесячные скорости ветра наблюдаются зимой и обычно характерны для ветров западного направления. В течение года преобладают слабые ветры (до 5 м/с). Повторяемость сильных ветров (15 м/с и более) невелика: от 2-5 дней в защищенных местах до 15-20 дней на открытых и возвышенных участках.

Однако, ввиду частых колебаний годовых осадков и большого испарения в весенние и летние месяцы, сильной изрезанности территории оврагами и балками и наличия макропористых грунтов наблюдается дефицит влаги. Поэтому район следует отнести к зоне недостаточного увлажнения. Тем не менее, количество осадков достаточно для нормального роста и развития сельскохозяйственных культур. Продолжительность безморозного периода составляет 145-150 дней. Природно-климатические условия позволяют выращивать в Хотынецком районе все сельскохозяйственные культуры данной зоны

Территория района носит неровный характер. Многие поля расположены на склонах. Значительная часть земли подвержена водной эрозии, которая образуется не только из-за поперечного рельефа, но и из-за малой стойкости почв и подстилающих их грунтов к размыву.

Выводы

Климатические условия не имеют резких территориальных контрастов и не вызывают планировочных ограничений.

### 2.3. ГИДРОЛОГИЯ И  ГИДРОГЕОЛОГИЯ

#### 2.3.1. Поверхностные воды

На территории поселения протекают реки Вытебеть, Мощенка, ручьи.

| № | Наименование рек | Протяженность, км по поселению | Ширина водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Мощенка | 4,6 | 100 м |
| 2 | Ручей б/н | 3,9 | 50 м |
| 3 | Вытебеть | 6,8 | 100 м |
|  | Всего | 17,0 |  |

Основным источником питания рек и ручьев являются талые снеговые воды.

Реки равнинные, характеризуются умеренно-извилистыми долинами с чередованием крутых и пологих склонов, сложенных в основном глинами и суглинками. Поймы одно- и двухсторонние, с ровной, местами заболоченной поверхностью. Русла неразветвленные, различной степени извилистости, с преимущественно крутыми берегами.

Ледовые явления на реках начинаются через 3-5 дней после перехода температуры воздуха через 0ºС. Средняя продолжительность ледостава 90-130 дней, наибольшая – 150-170 дней.

Водоохранная зона рек составляет 100м, ручьев - 50м в обе стороны от русла. Пруды имеют водоохранную зону шириной 50 м.

По степени обеспеченности поверхностными водами Студёновское сельское поселение относится к территории с ограниченными ресурсами поверхностных вод.

#### 2.3.2. Подземные воды

Хотынецкий район располагает значительными ресурсами подземных вод, на которых базируется хозяйственно-питьевое водоснабжение и, частично, промышленное водоснабжение.

Значительное количество атмосферных осадков, расчлененный рельеф, преобладание в литологическом составе трещиноватых пород, относительно небольшая мощность перекрывающих отложений, отсутствие толщ выдержанных региональных водоупоров определяют благоприятные условия формирования подземных вод.

Ресурсы подземных вод, используемые населением поселения для хозяйственно-питьевого водоснабжения, оценивались в 1960-1970 гг. и конце 1990-х гг. Централизованное водоснабжение составляет около 72 % от общего объема водопотребления подземных вод в поселение.

Эксплуатация подземных вод осуществляется централизованными водозаборами. В сельском поселение 5 скважин. Водозаборы достаточно равномерно расположены по территории и предназначены для водоснабжения сельского населения и производственных и сельскохозяйственных объектов.

Естественный режим подземных вод формируется под влиянием метеорологических и геолого-гидрогеологических факторов, постоянно действующих и изменяющихся во времени. Он наблюдается на ограниченных площадях, вдали от хозяйственной деятельности человека.

Выводы

Территория поселения обеспечена водными ресурсами как поверхностных, так и подземных вод. Она обладает достаточными ресурсами питьевых подземных вод, в основном, отвечающих по качественным показателям установленным нормативам.

### 2.4. ОПАСНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

К наиболее распространенным видам экзогенных геологических процессов (ЭГП) на территории Студёновского поселения относятся русловая и овражная эрозия, оползни, заболачивание, оказывающие существенное негативное влияние на жизнедеятельность человека в районах их проявления.

Речная эрозия выражается в плановой и глубинной деформации русла. Наибольшую опасность представляет боковая эрозия, в результате которой происходит размыв и разрушение берегов. Она наблюдается в долинах рек и некоторых ручьев. Этому процессу подвержены уступы террас и коренные склоны. Интенсивность бокового подмыва обычно незначительна.

Овражная эрозия в настоящее время не имеет явно выраженного активного процесса в силу того, что проводимые мероприятия – лесопосадки по склонам и в верховьях оврагов – останавливают рост оврагов.

Активно развивающиеся процессы часто приобретают опасный характер, могут самым существенным образом действовать на условия строительства и эксплуатацию возведенных сооружений, коммуникаций, вплоть до их разрушения. Поэтому основной целью при изучении ЭГП является своевременная информация об их возможном проявлении или активизации процессов.

### 2.5. ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Инженерно – строительные условия на территории Студёновского поселения имеют следующие характер:

- Территории, благоприятные для градостроительного освоения занимают около   70%

- слаборасчлененные поверхности, сложенные устойчивыми грунтами с уровнем залегания грунтовых вод более 3 м;

- среднерасчлененные поверхности, сложенные устойчивыми грунтами, осложненные эрозионными процессами;

- Территории, ограниченно благоприятные для градостроительного освоения 20%

- сильнорасчлененные поверхности, сложенные устойчивыми грунтами, осложненные эрозионными процессами;

- слабонаклонные поверхности, сложенные устойчивыми грунтами;

- Территории, неблагоприятные для градостроительного освоения –  10%

-    болотные комплексы;

- поймы и надпойменные террасы, затопляемые паводками территории, для которых характерно близкое залегание грунтовых вод, наличие слабых грунтов, заболачивание;

- овраги – овражно-балочная сеть широко развита на всей территории области, особенно в долинах рек и по склонам. Характерно активное развитие эрозионных и денудационных процессов.

- Территории, не подлежащие градостроительному освоению

В соответствии с законом «О недрах» это территории залегания и добычи полезных ископаемых (как регионального, так и местного значения).

- Выводы:

- Местоположение Студёновского сельского поселения в центре Русской равнины обусловливает умеренно - континентальный климат с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом.

- Значительные по площади территории района являются благоприятными для градостроительного освоения, основными осложняющими факторами служат эрозионные процессы, близкое залегание грунтовых вод

## 3. ПРИРОДНО – РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, ЕГО ОЦЕНКА И СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

### 3.1. МИНЕРАЛЬНО – СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ.

### ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

На территории поселения, в западной его части имеются месторождения торфа, но они не разрабатываются.

### 3.2. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Ландшафты поселения относятся к лесостепной зоне (подзоне северной лесостепи). Это агро- и акультурные ландшафты на выщелочных и оподзоленных черноземах под бывшими луговыми степями, на серых лесных почвах.

Площадь Студёновского сельского поселения составляет 4025  га.

#### 3.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

В Студеновском сельском поселении земли сельскохозяйственного значения занимают  3615 га  или 89,8 % от всей территории поселения.

Преобладающими почвами в сельском поселении  являются лесные (серые, светло-серые и темно-серые), занимающие 52,3% площади территории. Дерново-подзолистые почвы занимают около 9% площади территории. Также на территории сельского поселения  имеются черноземные, болотные и торфянистые почвы. Встречаются в пойме рек – пойменные луговые.

Механический состав почв так же разнообразен — от песчаного и супесчаного до тяжелосуглинистого.

Среди всех почвенных разностей  наибольшим плодородием отличаются лугово-черноземные почвы, оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы.

Лугово-черноземные почвы являются потенциально богатыми, имеют 6 – 10 % гумуса и хорошую структуру, но в большинстве случаев их нельзя использовать без предварительной мелиорации.

Оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы имеют содержание гумуса 5 – 6%, реже 7%, реакция почвы слабокислая, реже нейтральная. Структура ясно выражена, но поддается разрушению, поэтому после сильных дождей в ряде случаев на поверхности почвы образуется корка.

Серые лесные почвы по своим физико-химическим свойствам и плодородию значительно хуже вышеперечисленных. Содержание гумуса 3,4% - 4%, имеется оподзоленность, структура довольно сильно распылена, поэтому почвы склонны к уплотнению и образованию корки.

Светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы по своему качеству стоят еще ниже, чем серые лесные. Содержание гумуса всего 1,5% - 2,5%. Мощность гумусового горизонта около 20 см, поэтому при вспашке часто затрагивается оподзоленный горизонт. Реакция почвенного раствора кислая, реже - слабокислая. Степень насыщенности основаниями низкая, емкость поглощающего комплекса низкая, поэтому последствие всех удобрений слабое.

Расчлененность рельефа, характер почвенного покрова и хозяйственная деятельность определили повсеместное  активное развитие процессов водной эрозии. Более половины пашни относится к разряду смытых и эрозионно-опасных земель, почти столько же нуждаются в известковании.

- Выводы:

- Почвенные условия в целом благоприятны для развития сельского хозяйства.

- По своим физико-химическим свойствам лучшими на территории сельского поселения являются темно-серые лесные почвы. На них могут произрастать и давать хорошие урожаи все возделываемые в области культуры. Однако для получения высоких и устойчивых урожаев эти почвы требуют правильной системы обработки и внесения органических и минеральных удобрений.

- Для обеспечения высоких урожаев на остальных почвах требуется систематическое внесение органических и минеральных удобрений с учетом особенностей возделываемых культур. Необходимо также известкование почв, обладающих кислой реакцией.

- Балки можно использовать как сенокосные угодья, для устройства прудов, удобны они и для разведения садов. Неправильное использование балок (неумеренный выпас скота, распахивание склонов, сведение леса) приводит к разрушению задернованности склонов, к образованию промоин и оврагов.

- Применение тяжелой техники вызывает переуплотнение почвы, усиление деградации и эрозии почв.

- В условиях сельского поселения, как в целом по району и области, борьба с эрозией почвы имеет первостепенное значение и должна пронизывать все элементы земледелия: севообороты, удобрения, обработку почвы и другие агротехнические мероприятия. Одним из действенных средств прекращения эрозии почв, повышения уровня грунтовых вод и улучшения микроклиматических условий является посадка полезащитных овражно-балочных и стокорегулирующих лесонасаждений.

Успешная борьба с эрозией почв возможна лишь при комплексном применении организационных, агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических мероприятий.

- Недостаточно восполняется в почве органическое вещество. Слабое влияние на улучшение качественного состояния сельскохозяйственных угодий оказывают проводимые химические, водные мелиорации и другие работы из-за их небольших объемов.

- Деградация почв

Анализ процессов деградации почв показывает качественное расширение факторов, лимитирующих их плодородие. Сейчас перечень этих факторов включает в себя водную и ветровую эрозии почв, быстрое истощение запасов питательных элементов без внесения удобрений, декальцификация и минерализация гумуса старопахотных земель, а также все более широкое распространение загрязнения и утомления почв.

Значительных масштабов достигла водная и ветровая эрозия почв.

Водная эрозия. Отрицательные последствия водной эрозии выражаются  в расчленении поверхности земельных угодий на более дробные участки и усложнении их конфигурации, в  невыгодном для полей перераспределении снега и влаги, в  понижении или повышении уровня грунтовых вод и влажности почвенного покрова и других негативах.

При оврагообразовании происходит систематическое ухудшение конфигураций полей и формирование межовражных выступов, что приводит к потерям земли и снижению производительности машин и механизмов. Прилегающие к оврагам земли часто переходят в категорию «бросовых». Ветровая эрозия проявляется в виде пыльных бурь и местной (повседневной) дефляции, как в том, так и в другом случае происходит выдувание почвы. Пыльные бури охватывают большие территории и периодически повторяются. Ветер разрушает верхний горизонт почвы и, вовлекая почвенные частицы в воздушный поток, переносит их на различные расстояния от очагов эрозии. Местная ветровая эрозия проявляется в виде верховой эрозии и поземки.

Необходимо введение почвозащитного земледелия, осуществления полного комплекса противоэрозионных агротехнических, мелиоративных и гидротехнических мероприятий, направленных на сохранение и повышение плодородия земель.

Выводы:

Типы почв: серые, серые и темно – серые лесные почвы;

Водная и ветровая эрозия почв достигла значительных масштабов.

- Агроклиматические ресурсы

Основными метеорологическими факторами, определяющими условия роста и развития сельскохозяйственных культур, являются свет, тепло и влага.

Показателем теплообеспеченности вегетационного периода служит сумма средних суточных температур за период с температурой выше 10°(период активной вегетации растений). В этот период начинается вегетация большинства сельскохозяйственных культур

Длительность периода активной вегетации сельскохозяйственных культур может быть ограничена поздними весенними и осенними ранними заморозками.

Большое влияние на длительность безморозного периода оказывает форма рельефа. На выпуклых формах рельефа (вершинах и склонах холмов) длительность безморозного периода на 20 дней больше, чем на открытом ровном месте, в долинах в холмистой местности – на 15 дней меньше. Объясняется это тем, что в ночные часы более холодный тяжёлый воздух со склонов стекает вниз в долину.

Условия для выращивания сельскохозяйственных культур считаются хорошими, если они обеспечены теплом в 80% лет и более. Если обеспеченность теплом составляет 70-60% и менее, необходимо проведение соответствующих мероприятий – подбор скороспелых сортов, высадка на более тёплых южных склонах и т.д. Потребность сельскохозяйственных культур в тепле выражается в суммах температур воздуха за период вегетации. Для каждой культуры эти температуры разные. На территории Студёновского сельского поселения  хорошо обеспечены теплом почти все сельскохозяйственные культуры.

Показателем влагообеспеченности вегетационного периода служит гидротермический коэффициент (ГТК). ГТК равен отношению суммы осадков к их испаряемости, выраженной суммой температур воздуха за период выше 10°, уменьшенной в 10 раз.

Потребность растений во влаге в различные периоды их развития не одинаковы. Наибольшая потребность во влаге наблюдается в период наиболее интенсивного роста вегетативной массы и формирования репродуктивных органов. Поэтому для ранних зерновых культур решающее значение имеют осадки первой половины лета, а поздних пропашных культур – второй половины.

Территория Студёновского сельского поселения входит в I Агроклиматический район. Суммы средних суточных температур за период активной вегетации растений колеблются в пределах 2150-2300°. Сумма осадков за этот период составляет 265-295 мм, ГТК равен 1,2.

#### 3.2.2. Земли населенных пунктов

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

Населенными пунктами поселения занято 389,6 земли.

#### 3.2.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач.

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на: земли промышленности, земли энергетики, земли транспорта, земли связи, радиовещания, телевидения, информатики,   земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны и безопасности, земли иного специального назначения.

#### 3.2.4. Земли особо охраняемых территорий и объектов

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) иные особо ценные земли.

К землям особо охраняемых территорий могут быть также отнесены иные особо ценные земли в соответствии с федеральными законами.

На территории поселения имеется объект культурного наследия, это воинское захоронение в деревне Студёнка.

#### 3.2.5. Земли лесного фонда

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Земель лесного фонда на территории поселения нет.

- Лесосырьевые ресурсы

К лесным ресурсам относятся запасы древесных и не древесных продуктов, которыми пользуется население – лесные побочные пользования, предусмотренные Лесным кодексом РФ: сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, заготовка и сбор дикорастущих плодов, грибов, ягод и лекарственного сырья. В лесном фонде преобладает любительский промысел.

По народнохозяйственному значению все леса отнесены к I группе как имеющие важное природоохранное значение, промышленного значения леса не имеют.

По категориям защитности леса поселения относятся к противоэрозионным. Защитные функции лесов в наибольшей степени проявляется в более молодом возрасте, и в этом смысле, преобладание средневозрастных насаждений следует считать положительным фактором.

Леса и древесно-кустарниковая растительность на территории Студёновского сельского поселения занимают не большую площадь 146 га.

Леса выполняют одновременно многие защитные функции. Регулируя интенсивность снеготаянии и сток атмосферных осадков, они способствуют переводу поверхностного стока во внутрипочвенный. В условиях увеличения загрязнения окружающей среды и нарастания дефицита питьевой воды, лесные участки играют роль естественных фильтров - очистителей, резко улучшающих химический состав и бактериологические свойства воды. Одновременно с этим они способствуют сохранению почвы от смыва и размыва.

Наряду с лесами большое значение имеет древесно-кустарниковая растительность (на землях сельскохозяйственного назначения, автомобильного транспорта и поселений).

«Древесно-кустарниковая растительность, расположенная на землях с/х назначения, предназначена для обеспечения защиты земель от воздействия неблагоприятных природных, антропогенных и техногенных явлений посредством использования почвозащитных, водорегулирующих и иных свойств лесной растительности» (Гл.19 ст.134 Лесного кодекса РФ).

- Выводы:

- Леса лесопромышленного значения не имеют. Основное значение лесов заключается в их большой почвозащитной роли. Как естественные лесные массивы, так и посаженные человеком полезащитные полосы и другие защитные насаждения защищают почву от эрозии, способствует накоплению снега, а, следовательно, и влаги на полях, препятствуют процессу обмеления рек. Все это служит на пользу урожаю, леса играют роль фильтров - очистителей, улучшая качество просачивающейся воды.

- Необходимо сохранять существующие леса и защитных насаждений.

#### 3.2.6. Земли водного фонда

К землям водного фонда относятся земли:

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;

2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

- Водные ресурсы

Озера  и водохранилища на территории поселения отсутствуют, имеются  пруды, реки, и ручьи. Пруды созданы в противоэрозионных целях и используются для водопоя скота и хозяйственных нужд жителей близлежащих населенных пунктов.

- Рекреационное использование водоемов

Наибольшую рекреационную ценность представляют песчаные пляжи рек и прудов. Спокойный гидрологический режим рек предполагает развитие здесь любых околоводных видов отдыха.

Купальный сезон здоровых людей, согласно медико-климатическим показателям, может начинаться при средней суточной температуре воды 17о. Продолжительность купального сезона в среднем от 90 - 100 дней.

Наиболее интенсивное нарастание температуры воды на реках происходит в апреле-мае – на 5 - 7о, в июне повышение температуры воды замедляется и составляет 4-5о, а от июля к июню – 2 - 3о. Максимум температуры в основном приходится на июль, запаздывая от максимальной температуры воздуха на 5-6 дней.

Максимальные температуры воды в течение суток приходятся на 14 - 16 часов, а минимальные – в предутренние и утренние часы.

Холодные купания на территории поселения преимущественно целесообразны с середины мая до конца сентября, тепловатые – с конца июня до конца августа, а теплые ванны – во второй половине для жарких дней июля и августа.

- Выводы

- В настоящее время преобладает использование рекреационно-туристских ресурсов местного значения и любительский промысел.

- Большей рекреационной ценностью обладают долины рек и ручьев. Здесь расположены земли многопрофильной рекреации.

#### 3.2.7.Земли запаса

К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 Земельного Кодекса.

Использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию.

## 4.  РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР

### 4.1. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ (РЕСУРСЫ ФЛОРЫ)

Растительность представлена лесными, кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и травяными сообществами. На территории произрастает около двух тысяч видов высших растений, из которых 85,0% приходится на долю трав.

Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на водоразделах, склонах речных долин и балок, в поймах. К ним относятся ивняки, терновники, бобовники, розарии, вишарники, дерезняки, спирейники, ракитники.

К полукустарниковым сообществам относятся терескенники, иссопнки и полынники.

Полукустарничковые сообщества представлены комбинациями полыни беловойлочной, ромашника и тимьянника.

Травяные сообщества представлены степями, посевами культурных растений, лугами, растительностью водоемов и болот.

Степная растительность сохранилась главным образом в местах мало доступных для распашки и выпаса скота, по крутым берегам рек и оврагов.  Орловские степи относятся к типу разнотравных северных луговых степей, или, в широком смысле слова, - к лесостепи. Для них характерен густой травостой, богатство видового состава. Большая видовая насыщенность объясняется благоприятными внешними условиями и равномерным распределением фенологических фаз различных видов во времени. Здесь смена фенологических фаз наглядно отражается во внешнем облике растительности, а именно – в многократной смене за лето аспектов.

Луговая и лугово-степная растительность сохранилась по склонам балок, на лесных полянах и в поймах рек. На заливных лугах преобладают злаковые растения (лисохвост и мятлик), имеющие ценное кормовое значение, с примесью осок и ряда других двудольных растений. Луга представлены двумя типами – пойменные (долинные) и низинно-водораздельные. Роль последних незначительна. Луга являются источником естественных кормов для домашних животных. В составе лугов много ценных кормовых злаков – костер безостый, мятлик узколистный, овсяница луговая. Среди разнотравья также ценны борщевик, щавель конский и др.

Лекарственные растения: адонис, боярышник, брусника, валериана лекарственная, жостер слабительный, зверобой продырявленный, иван-чай, крушина ломкая, купена лекарственная, ландыш майский, малина, мята полевая, календула, подорожник, ромашка лекарственная, шалфей, чистотел большой и др.

- Выводы:

- Растительность представлена лесными, кустарниковыми, полукустарничковыми и травяными сообществами.

- Естественная травяная растительность территории поселения представлена степями, лугами, растительностью водоемов.

- Степи занимают небольшие участки, чаще на склонах балок.

- Луга, являющиеся источником естественных кормов для домашних животных, занимают умеренно большой процент территории.

### 4.2. РЕСУРСЫ ФАУНЫ

Охотничьи угодья закреплены за Орловской областной общественной организацией охотников и рыболовов.  В настоящее время развивается и очень популярен любительский промысел, хотя некоторые виды по численности имеют охотничье-промысловое значение. Основные охотничьи виды: лиса, волк, заяц - русак, кабан.

Кроме того на территории поселения встречаются, но находятся под охотничьим запретом косуля, ласка, горностай, белка, заяц – беляк, тетерев, рябчик.

- В реках  водятся: щука, карась, голавль, судак, окунь, лещ, плотва, язь. Неотъемлемой частью природного комплекса являются беспозвоночные виды животных, определяющих круговорот вещества и энергии в любой экосистеме.

Особо важно сохранение видового разнообразия опылителей и увеличение их ресурсов в агроценозах.

Животные паразиты, переносчики и резерваты болезней человека и животных составляют небольшую часть видового состава фауны.

К опасным болезням, периодически проявляющихся у людей, относятся лептоспироз, геморрагическая лихорадка, туляремия и ряд других, носителями которых являются грызуны, переносчиками – насекомые, клещи.

В наибольшей степени от хозяйственной деятельности пострадали птицы открытых пространств. Типичные представители птиц – воробьи, вороны, скворцы, жаворонки, ласточки, куропатки и т.д.

- Выводы:

- Фауна играет наиважнейшую роль в функционировании степных геосистем (фитофаги перерабатывают значительную часть первичной биологической продукции; почвенные беспозвоночные играют ведущую роль в почвообразовании).

- Естественные экосистемы, и связанные с ними виды животных, испытали и продолжают испытывать антропогенное влиянии.

### 4.3. ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Территория поселения характеризуется овражно-балочной расчлененностью, высокими эстетическими свойствами, ландшафтами долин рек и ресурсами для организации пешего и экологического туризма. Но в целом водоразделы характеризуются однообразием, связанным с высокой освоенностью территории.

Факторами, способствующими развитию рекреации, являются следующие:

- наличие водоемов,  привлекающих рекреантов для отдыха выходного дня,  любительского лова и спортивной охоты;

- купальный период с температурами массового купания 20 - 220С продолжается в среднем 80 - 90дней;

- хорошая транспортная доступность.

Основными лимитирующими факторами развития рекреации на территории сельского поселения являются следующие:

- наличие овражно-балочного рельефа;

- низкий уровень развития рекреационной инфраструктуры и сервиса.

## 5. СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ

На территории сельского поселения расположено 7 населенных пунктов. Административным центром поселения является деревня Студёнка.

Численность населения сельского поселения на 01.01.2011 года составляет 410 человек.

В структуре современного расселения доминирует центр сельского поселения деревня Студёнка с населением 317 человека.  В нем сосредоточены основные места объектов торговли, здравоохранения и образования. Его можно рассматривать как центр 1-го ранга.

К населенным пунктам 2-го ранга относятся деревня Грачёвка с населением 45 человек и деревня Клеймёново с население 41 человек.

К населенным пунктам 3-го ранга относятся:  поселок Восход с населением 1 человек, поселок Дубрава с население 2 человека, поселок Ильинский  с населением 4 человека. В этих населенных пунктах нет социально значимых объектов. Население менее 10 человек.

Один населенных пункт-деревня Телегино без населения.

5.1. Перечень населенных пунктов

Студёновского сельского поселения, их основные характеристики

| № | Наименование населённого пункта | Площадь населён-ного пункта, га | Кол-во дворовшт | Население, чел |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007г. | 2008 г. | 2009г. | 2010г. |
| 1 | д.Студёнка | 173,5 | 99 | 309 | 324 | 322 | 317 |
| 2 | п.Восход | 9,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | д.Грачёвка | 44,7 | 18 | 53 | 54 | 54 | 45 |
| 4 | п.Дубрава | 32,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | п.Ильинский | 41,9 | 1 | 10 | 10 | 6 | 4 |
| 6 | д.Клеймёново | 78,0 | 19 | 46 | 47 | 47 | 41 |
| 7 | д.Телегино | 9,7 | 1 | - | - | - | - |
|  | В целом по поселению | 389,6 | 138 | 421 | 438 | 432 | 410 |

- 5.2. Группировка населенных пунктов по людности

| Количество жителей | Количество населенных пунктов | Название населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| свыше 50 до 350 | 1 | деревня Студёнка |
| от 10-50 | 2 | д. Грачёвка, д.Клеймёново |
| до 10 | 3 | п. Восход, п. Дубрава, п. Ильинский |
| без населения | 1 | деревня Телегино |

## Группировка сельских населенных пунктов  по их людности

Анализируя динамику численности населения и систему расселения Студёновского сельского поселения с 2008 г. по 01.01.2011 года можно сделать следующие выводы:

- Численность населения уменьшилась:

2008 год - - - - -  309 человек;

2010год - - - - -   317 человек.

2. Наиболее распространенная людность населенных пунктов поселения – до 10 человек  (3 населенных пункта).

3. За указанный период населения  уменьшилось население в четырех населенных пунктах:

д. Студёнка  с 324 человек до 317 человек,

д. Грачёвка с 54 человек до 45 человек;

п. Ильинский с 10 человек до 4 человек;

д.Клеймёново с 47 человек до 41 человека.

## 6.  ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Муниципальное образование Студёновское сельское поселение занимает 4025 га территории, на которой проживают 410 человек, что составляет 3,4 % населения Хотынецкого района. Средняя плотность населения – 0,10 чел/га.

### 6.1. Движение населения в сельском поселении с 2006 по 2010 год

| Показатели | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения на 1 января, человек | 421 | 438 | 432 | 410 |
| Родилось, человек | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Умерло, человек | 5 | 6 | 9 | 4 |
| Естественный прирост(+), убыль (-) населения, человек | -2 | -3 | -5 | - |
| Прибыло, человек | 8 | 5 | 7 | 1 |
| Убыло, человек | 5 | 4 | 1 | 5 |
| Миграционный прирост (+), убыль (-) населения, человек | +3 | +1 | +6 | -4 |
| Всего прирост (+), убыль (-) населения, человек | +1 | -2 | +1 | -4 |
| Коэффициент рождаемости | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,0 |
| Коэффициент смертности | -1,2 | -1,4 | -2,1 | -1,0 |
| Коэффициент естественного прироста (убыли) | -0,5 | - 0,7 | - 1,2 | - |

Проанализировав динамику численности населения Студёновского поселения, следует отметить тенденцию уменьшения численности населения. Это прежде всего связано с 	демографической ситуацией (низкая рождаемость), миграцией и трудоустройством населения

На территории сельского поселения зарегистрировано 138 дворов. В среднем на один двор приходится 3,0 человека. Самые большие домохозяйства проживают в п.Ильинский 4 человека и в д.Студёнка 3,3 человека.

### 6.2. Оценка среднего размера семей Студёновского поселения на 1.01.2011 г.

| Населенный пункт | Средний размер семьи |
| --- | --- |
| д.Студёнка | 3,3 |
| п.Восход | 1,0 |
| д.Грачёвка | 2,5 |
| п.Дубрава | 1,0 |
| п.Ильинский | 4,0 |
| д.Клеймёново | 2,2 |
| д.Телегино | - |
| В целом по поселению | 2,9 |

Демографический потенциал Студёновского сельского поселения имеет принципиально разные варианты развития. В данном сельском поселении есть группа населенных пунктов-середняков, в которых прослеживается ситуация, наиболее характерная для современной сельской местности (д. Грачёвка и д.Клеймёново), так и явные демографические «неудачники» это п.Восход, п.Дубрава, п.Ильинский, д.Телегино.

Современная демографическая нагрузка в целом по сельскому поселению не высокая, настораживает ее структурная составляющая – стариков, как правило, больше, чем детей и подростков. Обозначилась тенденция к уменьшению демографической нагрузки, которая, однако, не может рассматриваться позитивно, поскольку в сельской местности не потеряли своей значимости причины, приводящие к повышенной смертности, в том числе и в трудоспособном возрасте.

Кризис семейных отношений в обществе проявился уже и в сельской местности и выражается в малодетности брачных союзов, нежелании жить в многопоколенных семьях. Поэтому и появляются на карте России населенные пункты, почти целиком состоящие из одиноких пенсионеров.

Анализ данных показывает, что сохраняется сложная демографическая ситуация: естественная убыль населения достаточно высока, смертность  превышает рождаемость, рождаемость в поселении не обеспечивает даже простого воспроизводства населения. Как следствие, коэффициент естественного прироста населения за последние годы имеет отрицательные значения, кроме 2010 года, когда миграционный пророст оказался положительный за три года.

Для поселения характерен регрессивный тип возрастной структуры населения, с относительно низкой долей населения молодых возрастов  при относительно высокой доле населения пенсионных возрастов.

Резервы улучшения демографической ситуации в Студеновском сельском поселении, как и в области в целом, заключаются в улучшении репродуктивного здоровья населения, повышении уровня рождаемости, сокращении потерь населения в результате преждевременной смертности (особенно, в трудоспособном возрасте).

Главной стратегической целью в развитии демографических процессов и в демографической политике на ближайшую и долгосрочную перспективу является смягчение негативных тенденций и улучшение демографической ситуации в целом.

К основным направлениям демографической политики относятся:

1) повышение рождаемости и укрепление семьи;

2) снижение смертности и увеличение продолжительности жизни;

3) реабилитация инвалидов;

4) оптимизация миграционных процессов.

Эта стратегическая цель формируется и реализуется в соответствующих социальных и экономических программах. Первоочередными направлениями решения демографических проблем являются: кардинальное улучшение уровня медицинского обслуживания населения, повышение экологического контроля продуктов питания, повышение материального уровня жизни и решение жилищной проблемы.

В Студеновском сельском поселении, как и в целом по России, четко прослеживается снижение доли населения младше трудоспособного возраста, увеличение доли трудоспособного возраста и достаточно стабильная доля населения старше трудоспособного возраста.

Основным фактором, влияющими на эту динамику, являлось резкое снижение рождаемости в 90-х годах, что повлияло на снижение младших возрастов и росту других. Вместе с тем, на долю старших возрастов в понижающем направлении влияло, то, что на пенсию в последние годы выходили люди, родившиеся во время войны, в годы с низким уровнем рождаемости.

Превышение численности женщин над мужчинами является закономерностью, учитывая более высокую продолжительность жизни женщин. Вместе с тем в стране в целом, в Орловской и других областям ЦФО она растет в связи с более высоким ростом смертности среди мужчин.

Миграция имеет важное влияние на половозрастную структуру населения, т.к. половозрастной состав мигрантов сдвинут в сторону молодых возрастов и мужчин.

Рост  населения в сельском поселении в 90-х годах был связан с падением объемов промышленного производства и появлением безработицы в городе, и с тем, что на селе в эти годы прожить было легче, за счет подсобного хозяйства. Кроме того, положительное сальдо миграции в сельскую местность распределялось в 90-х годах достаточно равномерно между городской и сельской местностью. Но в последние годы темпы роста доли городского населения, несмотря на снижение его общей величины, немного увеличились. Основную роль здесь сыграла динамика эмиграции, т.к. в последние годы (при общем снижении ее уровня) основной ее поток был направлен в городскую местность, а в сельской местности появилось отрицательное сальдо миграции.

Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте на 1.01.2011г. составила 260 человек, трудовые ресурсы составили –167 человек. Это свидетельствует, что часть трудоспособного населения не имеют постоянного места работы.

### 6.3. Распределение населения по возрастным группам на 1.01.2011 года

| Наименование населённого пункта | Население |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) | В трудоспособном возрасте |  |  | Старше трудоспо-собного возраста |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  | 19-29 лет | 29-55 (60) лет |  |
| д.Студёнка | 317 | 63 | 210 | 70 | 140 | 45 |
| п.Восход | 1 | - | - | - | - | 1 |
| д.Грачёвка | 45 | 5 | 30 | 14 | 16 | 9 |
| п.Дубрава | 2 | - | - | - | - | 2 |
| п.Ильинский | 4 | - | 1 | - | 16 | 3 |
| д.Клеймёново | 41 | 4 | 19 | 3 | 29 | 18 |
| д.Телегино | - | - | - | - | - | - |
| итого | 410 | 72 | 260 | 87 | 173 | 78 |

Возрастная   структура  постоянного населения

Сельское поселение имеет высокую долю людей трудоспособного возраста (63,4%). Доля младших возрастов  составляет 17,6 %. Не высока в сельском поселении доля населения пенсионного возраст 19,0 %.

Самая благоприятная возрастная структура с высокой (~20 %) долей детей и подростков сложилась в  деревне Студёнка, но в четырех населенных пунктах  вообще не проживают дети. В двух населенных пунктов проживают только пенсионеры.

Наиболее благоприятна и сбалансирована возрастная структура в деревне Грачёвка, здесь низкая доля пожилых и высокий для района удельный вес трудоспособного населения 66,7%.

Нагрузка лицами старше трудоспособного возраста, как правило, выше нагрузки детьми и подростками. В населенных пункта где проживают дети, количество пенсионеров  больше чем детей, кроме деревни Студёнка. Впоследствии в трудоспособный возраст начнут вступать поколения 1990-х годов рождения, когда началось резкое снижение рождаемости. В дальнейшем ожидается незначительное снижение численности населения трудоспособного возраста и рост числа и удельного веса лиц старших возрастных групп, что обусловит, в свою очередь, рост показателя демографической нагрузки.

### 6.4. Численность мужчин и женщин в поселении

| № | Наименова-ние населенных пунктов | Все насе-ление | в том числе |  | В общей численности населения,% |  | На 1000 мужчин приходит ся женщин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мужчи ны | женщины | мужчин | женщин |  |
| 1 | д.Студёнка | 317 | 150 | 167 | 47,3 | 52,7 | 1054 |
| 2 | п.Восход | 1 | - | 1 | - | 100 | - |
| 3 | д.Грачёвка | 45 | 22 | 23 | 48,9 | 51,1 | 1022 |
| 4 | п.Дубрава | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 50,0 | 1000 |
| 5 | п.Ильинский | 4 | 2 | 2 | 50,0 | 50,0 | 1000 |
| 6 | д.Клеймёново | 41 | 17 | 24 | 41,5 | 58,5 | 1170 |
| 7 | д.Телегино | - | - | - | - | - |  |
| 410 |  | 410 | 192 | 218 | 46,8 | 53,2 | 1064 |

Процентное отношение мужчин и женщин в поселении

### 6.5. Демографическая нагрузка на 1.01.2011 года

| Наименование населенных пунктов | на жителей трудоспособного возраста приходится лиц нетрудоспособного возраста | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | детей и подростков | лиц старше трудоспособного возраста |
| д.Студёнка | 210/108 | 63 | 45 |
| п.Восход | -/1 | - | 1 |
| д.Грачёвка | 30/14 | 5 | 9 |
| п.Дубрава | -/2 | - | 2 |
| п.Ильинский | 1/3 | - | 3 |
| д.Клеймёново | 19/22 | 4 | 18 |
| д.Телегино | - | - | - |
| В целом по поселению | 260/150 | 247 | 289 |

Таблица 6.5 показывает, что наиболее благоприятной ситуацией выделяются д.Студеновка и д.Грачёвка.  Хуже положение в деревне Клеймёново. Каждая из групп населенных пунктов будет развиваться по определенному сценарию. Населенные пункты с преобладающей нагрузкой молодыми возрастами имеют достаточно хорошие перспективы пополнения численности населения, в т.ч. и трудовых ресурсов. Населенные пункты, в которых велика нагрузка старшими возрастными группами при низкой нагрузке детьми,  остро нуждаются в молодом населении.

### 6.6. Характеристика занятости населения Студёновского сельского поселения на 1.01.2011 г.

| Наименова-ние населённого пункта | Всего заня-того насе-ления | В том числе |  |  |  |  |  |  | Незаня-тое насел. трудосп возр. | Зарегист. в СЗ в поиске работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В с/х предприятиях | В КФХ | В ЛПХ |  | На других предпр поселения | На других предпр района | За пределами района |  |  |
|  |  |  |  | Всего | Население трудосп. возр. |  |  |  |  |  |
| д.Студёнка | 210 | 56 | 1 | 50 | 50 | 24 | 14 | 65 | 31 | н/д |
| п.Восход | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д |
| д.Грачёвка | 30 | 6 | - | 21 | 21 | - | - | 3 | 4 | н/д |
| п.Дубрава | - | - | - | - | - | - | - | - | - | н/д |
| п.Ильинский | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | н/д |
| д.Клеймёново | 19 | 3 | - | 16 | 16 | - | - | - | - | н/д |
| д.Телегино | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| В целом по поселению | 260 | 65 | 1 | 93 | 93 | 24 | 14 | 68 | 35 | н/д |

Таблица 6.6. показывает, что 64,2 % трудоспособного населения работают. Остальное трудоспособное население занято только в личных подсобных хозяйствах. Они не имеют постоянного места работы.

Диаграмма занятости населения сельского поселения

Очень важным является то, каким образом трудоустроено трудоспособное население.

В этой связи  целесообразно развивать  в Студеновском сельском поселении сельское хозяйство  с целью экономического развития.

## СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Замедление экономического роста в сельском хозяйстве, отсутствие условий для альтернативной занятости на селе, исторически сложившийся низкий уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры обусловили обострение социальных проблем села.

Основными причинами относительно медленного развития отрасли сельского хозяйства являются:

- низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;

- неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде всего неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции;

- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, накопленной декапитализацией, недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли, слабым развитием страхования при производстве сельскохозяйственной продукции;

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.

В этих обстоятельствах создание условий для устойчивого развития сельских территорий, ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного производства на основе повышения его конкурентоспособности становится приоритетным направлением аграрной экономической политики.

В целях исполнения Государственной программы развития сельского хозяйства, областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  2008-2012 годы», Соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и  Коллегией Орловской области о реализации мероприятий Государственной программы,  подписано Соглашение между Департаментом аграрной политики Орловской области и Администрацией района об участии в реализации мероприятий Областной программы.

На территории сельского поселения имеются сельскохозяйственные предприятия СПК «Победа Октября», которые занимаются растениеводством (производством зерна) и животноводством (КРС)

| Наименование культуры | Произведено в 2010 году, тонн |
| --- | --- |
| ячмень | 356 |
| озимая пшеница | 2497 |
| яровая пшеница | 915 |
| гречиха | 55 |

| Наименование с/х продукции | Произведено в 2010 году, тонн |
| --- | --- |
| молока | 550 |
| мясо КРС | 52 |

### 7.1. Численность поголовья КРС, свиней, овец, птицы

| Вид животных | Поголовье на конец года |  |
| --- | --- | --- |
|  | В сельхозпредприятиях | В ЛПХ населения |
|  | 2010 | 2010 |
| КРС всего | 485 | 64 |
| В т.ч. коровы | 120 | 30 |
| Свиньи | - | 105 |
| Овцы и козы | - | 253 |
| Птица | - | 1171 |

Население сельского поселения выращивает на своих личных подсобных хозяйствах картофель, овощи.

## 8.  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

На территории поселения нет объектов промышленности.

## 9.  ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Жилищный фонд  сельского поселения на 01.01.2011 года составляет 9600 м² общей площади. В пересчете на душу населения это равняется 23,4 м². Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами. Малоэтажных многоквартирных домов в сельском поселении нет.

### 9.1. Данные по жилищному фонду на 01.01. 2011 г.

| № | Наименование населённого пункта | Одноэтажные дома |  |  | Малоэтажные дома (до 3 этажей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество шт. | Общая площадь м² | % износа | Количество шт. | Общая площадь М2 | % износа |
| 1 | д.Студёнка | 157 | 6492 | н/д | - | - | - |
| 2 | п.Восход | 1 | 41 | н/д | - | - | - |
| 3 | д.Грачёвка | 30 | 1230 | н/д | - | - | - |
| 4 | п.Дубрава | 2 | 82 | н/д | - | - | - |
| 5 | п.Ильинский | 5 | 205 | н/д | - | - | - |
| 6 | д.Клеймёново | 37 | 1510 | н/д | - | - | - |
| 7 | д.Телегино | 1 | 40 | н/д | - | - | - |
|  | В целом по поселению | 233 | 9600 | н/д | - | - | - |

Новое жилищное строительство в поселении велось в 2010 году только индивидуальными застройщиками. Жилищный фонд с износом 70 % и более составляет 40% от всей площади жилья.

### 9.2. Инженерное оборудование жилищного фонда

| № | Наименование населённого пункта | Обеспеченность в % от всего жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водос набже ние | Водо- от-ведение | Газоснабжение сетевое | Тепло-снабжение | Элект роснабжение | Газоснабжение баллон. газ | Связь |
| 1 | д.Студёнка | 50.3 | - | 86,0 | - | 100 | 14,0 | 100 |
| 2 | п.Восход | - | - | - | - | 100 | 100,0 | 100 |
| 3 | д.Грачёвка | 33,3 | - | 90,0 | - | 100 | 10,0 | 100 |
| 4 | п.Дубрава | - | - | - | - | 100 | 100,0 | 100 |
| 5 | п.Ильинский | - | - | - | - | 100 | 100,0 | 100 |
| 6 | д.Клеймёново | - | - | - | - | 100 | 100,0 | 100 |
| 7 | д.Телегино | - | - | - | - | - | - | - |
|  | В целом по поселению | 38,2 | - | 73,0 | - | 100 | 0,1 | 100 |

## 10. СОЦИАЛЬНОЕ  И  КУЛЬТУРНО – БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  НАСЕЛЕНИЯ

(По состоянию на 01.01.2011 г.)

В Студеновском сельском поселении все объекты социального и культурно – бытового обслуживания сосредоточены в деревне Студёнка

### 10.1.Перечень  учреждений и организаций, находящихся  на территории

### Студёновского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Коли чество работа-ющих | Местоположение | Профиль деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| 1 | Студеновский ФАП | 2 | д.Студёнка | Лечение и профилактика заболеваний |
| 2 | Администрация Студёновского сельского поселения | 3 | д.Студёнка | Административно-хозяйственный |
| 3 | МОУ Студеновская основная общеобразовательная школа | 15 | д.Студёнка | Обучение и воспитание детей и подростков |
| 4 | Студеновский СДК | 2 | д.Студёнка | Организация досуга, библиотечное обслуживание населения |
| 5 | Студеновский сельский филиал Хотынецкой ЦБС | 1 | д.Студёнка |  |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |
| 6 | Магазин ИП Афонина Н.А. | 1 | д.Студёнка | Торговое обслуживание населения |
| 7 | Магазин ИП Мухамедова З.М. | 1 | д.Студёнка | Торговое обслуживание населения |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |
| 8 | СПК «Победа Октября» | 65 | Студёновское сельское поселение | Растениеводство Животноводство |
| Почта и связь |  |  |  |  |
| 9 | Филиал Орловского ФГУП «Почта-России» отделение почтовой связи | 7 | с.Студёнка | Обеспечение населения почтовыми услугами |
| Производство и распределение газа |  |  |  |  |
| 10 | Филиал ООО «Мострансгаз» Орловское УМГ ОАО «Газпром» ОАО «Газпромрегионгаз | н/д | Студёновское сельское поселение | Транспортировка и распределение газа по сетям |

Детских дошкольных учреждения в поселении нет. Проектом предлагается открыть дошкольную группу  в Студеновской основной школе. Для дошкольных учреждений радиус пешеходной доступности по нормам равняется 500 метрам.

### 10.2. Перечень дошкольных общеобразовательных учреждений

| Название | Местоположение | Вместимость |  | Наполняемость % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проектная, мест | Фактическая, чел. |  |
| МОУ Студеновская основная школа дошкольная группа | д.Студёнка | 20 | - | - |

Сельская территория не может успешно развиваться без общеобразовательных школ. На территории Студёновского сельского поселения расположена одна  школа.

Здание школы – типовое, его вместимость превышают существующую и расчетную численность детей школьного возраста. Согласно нормам для сельской местности для начальных школ радиус пешеходной доступности установлен в размере 2 км. Для средних школ этот радиус не должен превышать 4 км.

Обучение школьников производится в одну смену.

Проектом  предлагается реконструкция школы и строительство спортивной площадки.

### 10.3. Перечень  общеобразовательных школ

| Название | Местоположение | Вместимость |  | Наполня- емость % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проектная, мест | Фактическая чел. |  |
| МОУ Студеновкая ОШ | д. Студёнка | 100 | 42 | 42 |

Анализ показал, что поселение полностью обеспечено средними учебными заведениями.

### 10.4. Школьные учреждения

| Показатели | Единица измерения | 2010 год |
| --- | --- | --- |
| Школьные учреждения, всего | ед. | 1 |
| В них количество мест | место | 100 |
| Численность учащихся | чел. | 42 |
| Из общего количества учащихся обучаются: |  |  |
| В 1 смену | чел. | 42 |
| Количество детей в возрасте от 7 до 17 лет | чел. | 42 |

Вопросы здравоохранения всегда были приоритетными и особенно актуальными для сельских территорий. В таблице 10.5 представлена информация о наличии и обеспеченности Студёновского сельского поселения услугами медицинских учреждений.

На территории поселения действует один фап в д.Студёнка.

### 10.5. Учреждения здравоохранения

| Показатели | Единица измерения | 2009 год | 2010 год | 2010 г. в % к 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| количество учреждений | ед. | 1 | 1 | 100 |
| обеспеченность (справка: 1 медпункт на хозяйство) | % | 100 | 100 | 100 |

Студёновское сельское поселение расположено менее чем в получасовой транспортной доступности от районного центра пгт Хотынец, где есть районная больница и для скорой медицинской помощи имеется станция скорой помощи.

В Студеновском сельском поселении функционируют учреждения культуры, такие как клуб и библиотека. Перечень этих заведений представлен в таблицах 10.6 и 10.7.

### 10.6. Перечень клубных учреждений

| Название | Местоположение | Вместимость, мест | по нормативам |
| --- | --- | --- | --- |
| Студеновский СДК | д.Студёнка | 150 | 61 |

Как видно из таблицы, в сельском поселение 55 мест в учреждениях культуры. Строительство новых объектов культуры в данном сельском поселении не требуется, так как в районном центре пгт Хотынец имеется Районный Дом  культуры, школа искусств.

### 10.7. Перечень библиотечных  учреждений

| Название | Местоположение | Книжный фонд, тыс. томов |
| --- | --- | --- |
| Студеновский сельский филиал ЦБС | д.Студёнка | 7,9 |

- 10.8. Социальная защита

В поселении проживают граждане различных социальных групп и категорий, в чьих интересах проводится работа по различным направлениям, цель которой - оказание адресной социальной поддержки пожилым, инвалидам, многодетным, малообеспеченным гражданам.

В поселение работают 1 человека от отдела социальной защиты, который находится в пгт Хотынец.

Учреждения торговли

Одним из показателей экономической активности в муниципальном образовании является количество учреждений торговли. Следует указать на то, что на территории поселения, слабо развита торговая сеть. В ряде населенных пунктов нет торговых объектов. В них практикуется выездная торговля.

### 10.9.  Перечень учреждений торговли

| Наименование | Местонахождение | Площадь торгового зала, м2 |
| --- | --- | --- |
| Торговое предприятие | д.Студёнка | 21,9 |
| Торговое предприятие | д.Студёнка | 10,0 |

### 10.10. Обеспеченность населения объектами торговли и общественного питания

| Магазины, павильоны, м² торговой площади |  |  | Предприятия общественного питания (без школьных столовых), мест |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фактическая | нормативная | % от норматива | фактическая | нормативная | % от норматива |
| 31,9 | 41,0 | 77,8 | - | 8 | 0 |

- Выводы:

Количество объектов социального и культурного обслуживания в поселении соответствует утвержденным нормам, за исключением объектов торговли и общественного питания.

## 11. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО – КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ

Особо охраняемых природных территорий в поселении нет.

На территории сельского поселения имеется объект культурного наследия - это воинское захоронение  в деревне Студёнка.

## 12. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Транспортная инфраструктура Студёновского сельского поселения представлена следующими видами дорог:

Автомобильнае дорога регионального значения с твердым покрытием 1) «Знаменское Хотынец»  Знаменское протяженность  3,8  км.

2) а/д «Знаменское-Хотынец» - Ильинское асфальтно-бетонное покрытие протяженностью 1,2 км

Сеть автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием и грунтовым покрытием:

1)а/д «Знаменское-Хотынец»-Студёнка»-Клеймёново автодорога  асфальтно-бетонное покрытие протяженностью 4,8 км;

2) а/д «Знаменское-Хотынец»-Студёнка»-Грачёвка асфальтно-бетонное покрытие протяженностью – 0,3 км;

3) а/д «Знаменка-Хотынец»-Студёнка-4,3 км

Характеристика автомобильных дорог Студёновского сельского поселения, представлены в таблицах 12.1.

### 12.1. Техническая характеристика автомобильных дорог общего пользования Студёновского сельского поселения по состоянию на 01.01.2011 г.

| №пп | Наименование населенных пунктов | Протяженность автодорог, км | Тип покрытия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальт-но-бетон | грунтовые |
| 1 | д.Студёнка | 4,9 | 3,9 | 1,0 |
| 2 | п.Восход |  |  |  |
| 3 | д.Грачёвка | 1,0 | - | 1,0 |
| 4 | п.Дубрава | 1,5 | - | 1,5 |
| 5 | п.Ильинский | 2,5 | - | 2,5 |
| 6 | д.Клеймёново | 4,8 | 4,8 | - |
| 7 | д.Телегино | - | - | + |
|  | Итого | 14,7 | 8,7 | 6,0 |

Анализируя современное состояние сети автодорог можно сделать вывод, что в населенных пунктах преимущественно дороги асфальтно-бетонного покрытия.

## 13.  ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

### 13.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Для хозяйственно - питьевого водоснабжения используются подземные воды. Забор воды осуществляется как посредством артезианских скважин, так и посредством колодцев. В целом по поселению преобладают децентрализованные водозаборы, состоящие из одной скважины.

Качество воды подземных источников удовлетворяет установленным нормативам.

Централизованное водоснабжение имеется в 2 населенных пунктах. Протяженность уличных водопроводных сетей составляет 10,2 км.

Водоснабжение остальных населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, осуществляется из поверхностных источников, а также посредством устройства колодцев.

Характеристика централизованной системы водоснабжения по отдельным населенным пунктам Студёновского сельского поселения

| Наимено-вание | Владелец | водонапорные баш-ни | водоразборные колонки | дебит куб м/сут | глуби-на м | марка насоса | наличие документации | наличие охран-ной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Скв. № 1 д.Студёнка | Админист-рация Студёнов-ского сельского поселения | 1 | 12 | 156 | 95 | ЭЦВ-6 6,5/110 | нет | нет |
| Скв. № 2 д.Студёнка | Админист-рация Студёнов-ского сельского поселения | 1 | - | 156 | 95 | ЭЦВ-6 6,5/110 | нет | нет |
| Скв. № 3 д.Студёнка | СПК «Победа Октября» | 1 | - | 156 | 95 | ЭЦВ-6 6,5/110 | нет | нет |
| Скв. № 1 д.Грачёвка | Админист-рация Студёнов-ского сельского поселения | 1 | 4 | 156 | 95 | ЭЦВ-6 6,5/110 | нет | нет |
| Скв. № 1 д.Клеймё-ново | СПК «Победа Октября» | 1 | - | 156 | 95 | ЭЦВ-6 6,5/110 | нет | нет |

Современное состояние водопотребления населением на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды по отдельным населенным пунктам Студёновского сельского поселения

| № пп | Населенный пункт | Числен-ность населения чел. | Норма м3/сут (0,0326) | Факт м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Студёнка | 317 | 10,33 | н/д |
| 2 | п.Восход | 1 | 0,03 | н/д |
| 3 | д.Грачёвка | 45 | 1,47 | - |
| 4 | п.Дубрава | 2 | 0,07 | н/д |
| 5 | п.Ильинский | 4 | 0,14 | - |
| 6 | д.Клеймёново | 41 | 1,34 | н/д |
| 7 | д.Телегино | - | - | н/д |
| Всего по поселению |  | 410 | 13,37 | н/д |

- Выводы:

- Два населенных пункта  имеется централизованное водоснабжение.  Магистральные водопроводы и уличные сети имеют процент износа –67%.

- Проектом предлагается в д. Клеймёново ремонт скважины, башни и строительство водопроводных сетей.

### 13.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

Основным источником загрязнения водоемов являются неочищенные сточные воды населенных пунктов и поверхностные стоки. Особую опасность представляют неорганизованный сбор и сток отходов ферм, поверхностные воды неканализованных населенных пунктов. Сельские населенные пункты не имеют канализационных сетей. В деревне Студёнка и в деревне Грачёвка  сброс  сточных вод осуществляется в выгребные ямы. В других населенных пунктах выгребных ям нет.

Нормативные показатели водоотведения по отдельным населенным пунктам Студёновского сельского поселения

| № пп | Населенный пункт | Численность населения чел. | Норма сброса сточных вод, м3/сут (0,0276) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Студёнка | 317 | 8,75 |
| 2 | п.Восход | 1 | 0,03 |
| 3 | д.Грачёвка | 45 | 1,24 |
| 4 | п.Дубрава | 2 | 0,06 |
| 5 | п.Ильинский | 4 | 0,2 |
| 6 | д.Клеймёново | 41 | 1,13 |
| 7 | д.Телегино | - | 0,03 |
| Всего по поселению |  | 410 | 11,3 |

- Выводы:

- В населенных пунктах требуется создавать выгребные ямы, отвечающие современным требованиям, что позволит избежать попадания стоков в грунтовые воды.

### 13.3. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Студёновское сельское поселение на 100% электрифицировано. Электроснабжение потребителей Студёновского сельского поселения осуществляется от системы ОАО «Орелэнерго».

Загрузка трансформаторов на подстанции составляет менее 60 %.

- Нормативное потребление электроэнергии по населенным пунктам

Студёновского сельского поселения

| № пп | Населенный пункт | Потребление электроэнергии, МВт год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | коммунально-бытовые потребители | Всего |
| 1 | д.Студёнка | 126,8 | н/д | 126,8 |
| 2 | п.Восход | 0,4 | - | 0,4 |
| 3 | д.Грачёвка | 18,0 | - | 18,0 |
| 4 | п.Дубрава | 0,8 | - | 0,8 |
| 5 | п.Ильинский | 1,6 | - | 1,6 |
| 6 | д.Клеймёново | 16,4 | - | 16,4 |
| 7 | д.Телегино | - | - | - |
| Всего по поселению |  | 164,0 | - | 738400 |

- Выводы:

В связи со значительным износом части ЛЭП и оборудования трасформаторных подстанций необходима их модернизация. Загрузка подстанций не превышает 60%, что позволяет подключать к ним дополнительные нагрузки.

### 13.4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

- Централизованного теплоснабжения в населенных пунктов Студёновского сельского поселения,  нет.

- Выводы:

- Жилые дома имеют поквартирное отопление;

- Отопление социальных и культурно – бытовых объектов – от местных источников.

### 13.5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

- Для газоснабжения используется природный газ по ГОСТ 5542-87 с теплотворной способностью 8000 ккал/м3, плотностью 0,73 кг/м3, для хозяйственно-бытовых нужд и пищеприготовления. Оборудование жилищного фонда сетевым газом по отношению к общей площади жилищного фонда поселения на 01.01.2010 г. составило 73 %.

- Показатели газоснабжения населения по населенным пунктам

Студёновского сельского поселения

| №пп | Поселение | Протяженность газопровода |  | Коли-чество ГРП | Обеспеченность жилья газоснабжением (% от всего жил.фонда) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | межпо-селко-вый, м | распре-делите-льный, м |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Природный газ | Сжиженный газ |
| 1 | Студёновское | 822 | 9100 | 4 | 73,0 | 27,0 |

Фактическое количество потребленного природного газа, учреждениями и населению Студёновского сельского поселения

| Название населенного пункта | Объем потребления газа, м3 в год |  |
| --- | --- | --- |
|  | организации | население |
| д.Студёнка | 25,8 | 254,6 |
| п.Восход | - | - |
| д.Грачёвка |  | 36,1 |
| п.Дубрава |  | - |
| п.Ильинский |  | - |
| д.Клеймёново |  | - |
| д.Телегино |  | - |
| ИТОГО | 25,8 | 290,7 |

Газовые сети в Студеновском сельском поселении были построены относительно недавно и существенных изъянов не имеют.

### 13.6. СВЯЗЬ

По территории Студёновского сельского поселения проложен кабель междугородней ВОЛС. На территории поселения имеется АТС на 50 номеров, из 30 номеров используются. На территории Орловской области и Хотынецкого района за последние пять лет успешно развивается мобильная (сотовая) связь. Услуги мобильной (сотовой) телефонной связи оказывают три оператора сотовой связи: ОАО «ВымпелКом» (БиЛайн), ОАО «МТС» и ОАО «Мобиком-Центр» (Мегафон). Практически вся территория поселения находится в зоне действия сотовых компаний. На территории района размещены  вышки разных операторов сотовой связи.

Охват населения телевизионным вещанием составляет 100 %. В настоящее время на территории Студёновского сельского поселения по эфиру распространяется девять общефедеральных телевизионных программ: «ОРТ», «РТР», «ТВЦ», «НТВ», «Культура», «СТС», «REN TV», «ТНТ», «7ТВ», а также несколько местных. Кроме того имеется возможность приема спутникового телевидения.

- Выводы:

Поскольку практически вся территория Студёновского сельского поселения находится в зоне действия сотовых компаний можно отметить, что потенциальная телефонизация населения в поселении составляет 100%.

## 14. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Студёновское сельское поселение Хотынецкого района относится к территории с удовлетворительной экологической обстановкой, однако, отличается сильной эродированностью сельскохозяйственных угодий. Поселение испытывает на себе сильное антропогенное воздействие. Кроме того, по границы сельского поселения проходит железная дорога, оказывающая воздействие на атмосферный воздух и на состояние почвенного покрова. На территории Студёновского сельского поселения нет промышленных предприятий, которые могли бы являться загрязнителями окружающей среды. Основным загрязнителем, оказывающим влияние на окружающую природную среду, является транспорт, сельскохозяйственные объекты.

Для соблюдения требований промышленной санитарии, сбор и временное хранение твердых отходов, а так же люминесцентных ламп предусматривается в закрытых контейнерах на специальных площадках.

Обслуживание площадок производится автомобилями, от которых возможно попадание бензина и масел на покрытие. Для предотвращения попадания загрязненных поверхностных вод на прилегающую территорию предусматриваются следующие решения, обеспечивающие охрану подземных и поверхностных вод, почвы от загрязнения и истощения:

- использование твердых покрытий, стойких к воздействию нефтепродуктов;

- организация отвода дождевых стоков в водоотводные лотки вдоль проезжей части дорог с последующим выпуском на рельеф.

Отходы, образующиеся на предприятии, в том числе люминесцентные лампы, собираются  в закрытые контейнеры и вывозятся на полигон с последующей утилизацией. Благоустройство участка, организация отвода поверхностного стока – являются эффективными мероприятиями по предотвращению загрязнения подземных и поверхностных вод, предупреждению водной и воздушной эрозии почв.

Принятые в проекте природоохранные мероприятия направлены на защиту воздушного и водного бассейнов от вредного воздействия жизнедеятельности данного комплекса, также с учетом

Сооружения для хранения и обработки навоза, ветеринарные объекты располагают ниже по рельефу и с подветренной стороны по отношению к зданиям и сооружениям свиноводческого предприятия в соответствии с требованиями «Норм технологического проектирования, систем удаления подготовки к использованию навоза».

Основное количество сточных вод на фермах создают навозные стоки, состоящие из непосредственно навоза и мочи, а также стоков от санитарной                             Перечень объектов, от которых необходима организация санитарно - защитных зон:

- сельские кладбища - Y класс вредности с СЗЗ 50 метров;

- сельскохозяйственные объекты IY-Y класса вредности с СЗЗ 100-50 метров;

### 14.1. Санитарное состояние атмосферного воздуха

По климатическим условиям Студёновское сельское поселение относится к зоне II В, где метеорологические условия благоприятны для проживания населения и ведения хозяйственной деятельности, так как условия благоприятны для рассеивания вредных примесей. Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются преимущественно железнодорожный и автомобильный транспорт. От транспорта в воздух поступают такие вещества как сажа, оксид углерода, углеводороды, сернистый газ, свинец.

Отбор проб атмосферного воздуха на территории поселения в 2006-2009г.  не осуществлялся.

### 14.2. Санитарное состояние водных объектов

Водные ресурсы складываются из поверхностных и подземных вод.

Поверхностные водоемы - река Вытебеть и Мощенка, которые протекают по территории Студёновского сельского поселения и пруды.

Реки и пруды на территории поселения используются как приемники сточных вод от хозяйственно-бытовых объектов, с которыми поступает большое разнообразие веществ, оказывающих негативное влияние на водоемы, ухудшая качественные показатели водных ресурсов.

Другими причинами загрязнения водных объектов являются:

- отсутствие дождевой канализации в населенных пунктах;

- неконтролируемый сброс сточных вод с с/х угодий;

### 14.3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Размеры и санитарно-эпидемиологические требования к зонам санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения изложены в СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Граница 1-го пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30м от водозабора, при использовании недостаточно защищенных подземных вод - не менее 50 м. Границы 2-3 поясов ЗСО определяются расчетным путем (гидродинамическими расчетами) при вводе объекта (источника водоснабжения) в эксплуатацию.

### 14.4. Санитарное состояние почвенного покрова

Наиболее подвержены антропогенному воздействию земли сельскохозяйственного назначения. Территория подвержена как плоскостной эрозии (смыв плодородного слоя), так и линейной эрозии.

Отбор проб почвы не проводился.

Основным фактором загрязнения почвенного покрова является неэффективность системы санитарной очистки территории. Основным источником неблагоприятного воздействия на поверхностные и подземные воды является фильтрат, образующийся из складируемых отходов и поверхностный сток с участка складирования.

### 14.5. Радиационная обстановка

Радиационная обстановка на территории Студёновского сельского поселения характеризуется как удовлетворительная.

### 14.6. Особо охраняемые природные территории

На территории Студёновского сельского поселения Хотынецкого района нет особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

### 14.7. Обзоры заболеваемости населения

Уровни инфекционной заболеваемости, в т.ч. острыми кишечными инфекциями, не превышают среднерайонные и областные показатели, заболеваемость вирусным гепатитом А в 2006-2008г. и в 2009г. на территории не регистрировалась.

14.8.  Зоны месторождений полезных ископаемых

Использование территорий в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах» и СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений). Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора.

На территории поселения имеются месторождения торфа, но промышленная разработка не ведется.

- 15. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Географическое положение, климат, водные ресурсы не способствуют образованию  на территории  сельского поселения территориальных чрезвычайных ситуаций.

Чрезвычайные ситуации на территории Студёновского сельского поселения могут быть связаны с природными, природно-техногенными и техногенными факторами.

- Чрезвычайные ситуации, связанные с природными факторами

На территории сельского поселения возможны подтопления, оползневые процессы почвы, пожары в лесном массиве и в жилом секторе, разрушения при ураганном ветре.

Основные причины возникновения опасных природных процессов, с которыми могут быть связаны чрезвычайные ситуации следующие:

Опасные геологические процессы

Геологическими явлениями, опасное проявление которых может вызвать на территории Студёновского сельского поселения развитие чрезвычайной ситуации являются:

Эрозия оврагов

Степень опасности овражной эрозии на территории поселения – умеренно опасная.

Опасные метеорологические явления и процессы

На территории Студёновского сельского поселения наблюдаются многие явления, приведенные в перечне опасных метеорологических и агрометеорологических явлений.

Из них наибольшую повторяемость имеют: сильные дожди, град, ураган, сильный ветер, сильный снег, сильные метели, гололёдные явления.

Обрушение линий электропередачи

Вследствие метереологических экстремумов (налипание снега, обледенение, метель, ураганный ветер) происходит обрушение линий электропередачи, в результате которого без энергообеспечения оказываются населенные пункты и сельскохозяйственные объекты.

Природные пожары

Пожары - это неконтролируемый процесс горения, влекущий за собой гибель людей и уничтожение материальных ценностей. Основными видами пожаров как стихийных бедствий, охватывающих, как правило, обширные территории в несколько сотен, тысяч и даже миллионов гектаров, являются ландшафтные пожары - лесные (низовые, верховые, подземные) и степные (полевые).

Лесные пожары

Лесные пожары - это стихийное (т.е. неуправляемое) горение, распространяющееся по лесной площади. В зависимости от сгорающих материалов различают низовые и верховые пожары.

Низовые пожары в среднем составляют 97-98 % всех зарегистрированных случаев лесных пожаров, а охваченная ими площадь – около 87-89 % от общей площади территорий, пострадавших от пожаров. Лесные низовые пожары характеризуются горением лесной подстилки, надпочвенного покрова и подлеска без захвата крон деревьев. Скорость движения фронта низового пожара составляет от 0,3-1 м/мин (при слабом пожаре) до 16 м/мин (1 км/ч) (при сильном пожаре), высота пламени-1-2 м, максимальная температура на кромке пожара достигает 900° С.

Лесные верховые пожары развиваются, как правило, из низовых и характеризуются горением крон деревьев. При беглом верховом пожаре пламя распространяется главным образом с кроны на крону с большой скоростью, достигающей 8-25 км/ч, оставляя иногда целые участки нетронутого огнем леса. При устойчивом верховом верховом пожаре огнем охвачены не только кроны, но и стволы деревьев. Пламя распространяется со скоростью 5-8 км/ч, охватывая весь лес от почвенного покрова и до вершин деревьев.

Основными способами борьбы с лесными низовыми пожарами являются: захлестывание кромки огня, засыпка его землей, заливка водой (химикатами), создание заградительных и минерализованных полос, пуск встречного огня (отжиг). Отжиг чаще применяется при крупных пожарах и недостатке сил и средств для пожаротушения. Он начинается с опорной полосы (реки, ручья, дороги, просеки), на краю которой, обращенном к пожару, создают вал из горючих материалов (сучьев валежника, сухой травы). Когда начнет ощущаться тяга воздуха в сторону пожара, вал поджигают вначале напротив центра фронта пожара на участке 20-30 м, а затем после продвижения огня на 2-3 м и соседние участки. Ширина выжигаемой полосы должна быть не менее 10-20 м, а при сильном низовом пожаре - 100 м. Тушение лесного верхового пожара осуществлять сложнее. Его тушат путем создания заградительных полос, применяя отжиг и используя воду. При этом ширина заградительной полосы должна быть не менее высоты деревьев, а выжигаемой перед фронтом верхового пожара - не менее 150-200 м, перед флангами - не менее 50.

Основными причинами возникновения пожаров являются сельскохозяйственные палы и антропогенный фактор. Значительный процент возгораний наблюдается из-за грозовой активности — в частности, «сухих гроз» (удары молний без последующего ливня). Пожары от молний могут быть труднодоступными из-за их удалённости от объектов инфраструктуры.

Противопожарная защита лесов – одна из составляющих обеспечения безопасности национальных природных богатств.

Пожары в хлебных массивах и сухой травы.

Хлебные массивы в поселении занимают  значительные площади. Горючим материалом в них являются: хлебные злаки, технические культуры, кустарники и камыш, сухая трава.

Все эти материалы воспламеняются от малейшего источника зажигания, особенно при сухой погоде.

Пожары на хлебных массивах и массивах с сухой травой развиваются очень быстро, на скорость распространения пожара особенно влияет сила ветра. В засушливую погоду скорость распространения пламени по высоким хлебам и травам достигает 500-600 м/мин. При отсутствии ветра пожары распространяются со скоростью 10-15 м/мин.

Пожары созревших хлебных массивов создают угрозу и скошенным хлебам, уложенным в валки и копны, сельскохозяйственной технике, они могут распространяться на различные постройки: тока, сушилки, кошары и т.п.

Полевые (травяные) пожары тушат теми же способами, что и лесные.

Факторы риска возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство - острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство». В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках. Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

- Чрезвычайные ситуации, связанные с техногенными факторами

Возможные источники чрезвычайных ситуаций на территории Студёновского сельского  поселения следующие:

- Транспортные аварии, в том числе:

аварии на автодорогах при перевозке горюче-смазочных материалов и химически

опасных грузов;

- Пожары, взрывы, внезапное обрушение зданий и сооружений на сельскохозяйственных объектах;

-    Аварии на взрыво-, взрывопожароопасных объектах;

- Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, на электроэнергетических    системах.

На территории Студёновского поселения чрезвычайные ситуации техногенного характера могут быть связаны с транспортом и  пожаровзрывоопасными объектами.

Радиационная обстановка на территории Студёновского поселения удовлетворительная и остается стабильной.

Пожаровзрывоопасные объекты. К данной категории относятся объекты, на которых осуществляется:

- транспортировка  природного газа;

Наиболее потенциально опасными участками газопроводов и промежуточные насосные перекачивающие станции с их технологическим оборудованием, переходы через реки, а также через автомобильные дороги. Основными причинами аварий на трубопроводном транспорте являются нарушения технологического режима, правил монтажа и ремонта оборудования, брак строительно-монтажных работ, а также несовершенство конструкций и узлов, а также может быть подземная коррозия металла, брак строительно-монтажных работ, внешнее механическое воздействие и коррозионное разрушение трубопроводов, нарушение мер безопасности при эксплуатации, выполнении ремонтных и строительных работ.

Транспорт. Аварии с химически опасными веществами на железнодорожном и автомобильном транспорте могут вызвать распространение заражённого воздуха на расстояние до 20 км и более от места разлива, что определяет возможность уязвимости почти всех населённых пунктов.

15.2. Мероприятия по защите территории от опасных природных и  техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» от 21.12.1994г. № 68-ФЗ» и Положением «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС» в целях оперативного решения задач по спасению людей, материальных ценностей и сельскохозяйственных животных при возникновении крупных аварий, катастроф, стихийных бедствий при чрезвычайных ситуациях в мирное время и военное время» создана комиссия ВМР, штаб ГО и ЧС.

Деятельность районного звена ГО и ЧС включает планирование, подготовку и осуществление мероприятий по предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях.

Основными мероприятиями районного звена ГО и ЧС являются:

-обеспечить координацию деятельности администраций сельских поселений, организаций, задействованных в спасательных операциях;

- провести корректировку планов действий сил и средств при чрезвычайных ситуациях, обеспечить усиленный вариант несения службы личного состава органов внутренних дел, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

- осуществление наблюдения и контроля за состоянием природной среды, прогнозирование возможности возникновения ЧС и их масштабы;

Средствам массовой информации, совместно с отделом ВМР, ГО и ЧС администрации района, организовать опубликование материалов по освещению паводковой обстановки в районе и давать информацию для населения о правилах поведения  в лесных массивах в пожароопасный период.

Для обеспечения общественного порядка привлекается ОВД по Хотынецкому муниципальному району

Последовательное осуществление плана гражданской обороны позволяет надеяться на благоприятный исход при возникновении чрезвычайных ситуаций.

На территории п.г.т .Хотынец  размещается пожарная часть ПЧ.

Согласно требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным Законом от 22 июля 2008г. № 123 – ФЗ, существующая дислокация подразделений пожарной охраны в поселке Хотынец соответствует условиям, определенным «Техническим регламентом»: время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселения не превышает - 20 минут.

В удаленных населенных пунктах проектом предлагается организация добровольных пожарных  дружин и снабжение их необходимыми техническими средствами тушения пожаров.

На  объектах предусматривается система пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

Борьба с эрозией оврагов

С целью благоустройства овражных территорий провести специальные инженерные мероприятия в составе: частичной или полной засыпки овражных территорий, срезки и террасирования склона, регулирования стока поверхностных и грунтовых вод, агролесомелиорации склонов и пре склоновых территорий.

Лесные пожары

Охрана лесов от пожаров включает комплекс организационных, правовых и других мер.

В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в лесные массивы. Для отдыха отводятся обустроенные насаждения, находящиеся под постоянным контролем лесной охраны. На дорогах, прилегающих к лесным массивам, и лесных дорогах в начале пожароопасного периода устанавливаются плакаты, регулярно публикуются статьи в районных и областных газетах, распространяются листовки противопожарного направления.

Большое внимание уделить мероприятиям по предупреждению распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного назначения.

В качестве естественных противопожарных барьеров принимаются реки, а также лесные массивы из лиственных пород. В качестве искусственных противопожарных барьеров и разрывов используются трассы  автомобильных дорог, линии электропередачи, широкие просеки.

С целью защиты от пожаров хвойных лесов вблизи населенных пунктов предусматривается создание вокруг лесного массива пожароустойчивых лиственных опушек.

Самым слабым звеном в охране лесов от пожаров является недостаточная оснащенность лесничеств противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем, количество которых незначительно увеличивается, а износ значительно растет.

В районе необходимо проводить мероприятия по защите населенных пунктов, расположенных в пожароопасных зонах вблизи лесных массивов:

- создание на предприятиях, в лесах и лесничестве пунктов сосредоточения     противопожарного оборудования и инвентаря;

- содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов,   автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

- осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью  отдыха, охоты, рыбной ловли;

- проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к  естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

- осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами  требований и правил пожарной безопасности в лесах.

Для поддержания лесных территорий Студёновского сельского поселения в надлежащем противопожарном состоянии необходимо проводить следующие противопожарные мероприятия:

-  установить постоянные стенды и выставки при конторах участковых лесничеств;

- установить указатели и шлагбаумы;

-организовать контрольные посты и места для отдыха и курения

-осуществлять периодическую опашку противопожарными минерализованными полосами хвойных молодняков, опушек леса, обочин дорог и других наиболее пожароопасных участков и объектов

Проведение указанных мероприятий может корректироваться в зависимости от степени пожарной опасности в лесах по условиям погоды.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек и противопожарных разрывов;

- создание и содержание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов.

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров.

Охрана лесов от пожаров является одним из основных направлений ведения лесного хозяйства и обеспечивается наземными силами, средствами пожаротушения и проведением космического мониторинга.

Наземные силы и средства обнаружения и тушения пожаров представлены сетью пожарно-наблюдательных вышек, наблюдательных пунктов на господствующих высотах и пожарно-химических станций со специализированной лесопожарной техникой и оборудованием (пожарные автоцистерны, лесопожарные агрегаты, пожарные вездеходы и машины, тракторы, бульдозеры, высоконапорные мотопомпы, огнетушители, ручные инструменты и т.д.).

Поскольку главной причиной пожаров является антропогенный фактор, то большое место уделяется противопожарной профилактике, проведению массовой разъяснительной работы среди населения, направленной на воспитание сознательного и бережного отношения к лесу.

Большое внимание уделяется мероприятиям по предупреждению распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного назначения.

Планировка хвойных лесов вблизи населенных пунктов производится путем создания вокруг лесного массива пожароустойчивых лиственных опушек шириной 100-150 м, по границам опушек прокладываются минеральные полосы шириной не менее 2,5 м.

Пожары в хлебных  массивах и массивах с сухой травой

Основы организации и тушение пожаров хлебных массивов должны закладываться в районном плане обеспечения пожарной безопасности в период уборки урожая.

Для обеспечения безопасности и создания возможности борьбы с пожарами хлебные массивы необходимо разделять на участки площадью до 50 га прокосами шириной 10-12 м, по прокосу делают пропашку шириной 5-6 м.

В период уборки необходимо усиливать дежурство на полях.

Для обеспечения безопасности населенных пунктов от пожаров сухой травы  Аварии на транспорте

Автомобильный транспорт

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах поселения необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий:

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Аварии на взрывопожароопасных объектах

Для предотвращения ЧС на взрывопожарных объектах проектом определены общие организационные мероприятия:

- совершенствование службы оповещения работников взрывопожароопасных объектов и населения о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения.

- точное выполнение плана графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

- содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ.

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по объектам безопасности;

- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала  объектов предприятия в случае ЧС.

Для обеспечения безопасности объектов трубопроводного транспорта необходимо учитывать различные факторы риска, обусловленные не только его техническим состоянием, но и следующими факторами:

- прохождением трубопровода вблизи населенных пунктов и через природные объекты, чувствительные к экологическому загрязнению;

- внешними антропогенными факторами (несанкционированные врезки в трубопровод, терроризм);

- природными факторами (землетрясения, оползни).

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов и их объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны, размеры которых и порядок производства в этих зонах сельскохозяйственных и других работ регламентируются Правилами охраны магистральных трубопроводов.

Температура газа, нефти (нефтепродуктов), поступающих в трубопровод, должна устанавливаться исходя из возможности транспортирования продукта и требований, предъявляемых к сохранности изоляционных покрытий, прочности, устойчивости и надежности трубопровода.

Аварии с газами можно предотвратить при соблюдении рекомендаций, приведенных в таблице 4. СНиП 2.05.06-85* (Магистральные трубопроводы).

Потребности воды на пожаротушение.

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного водопровода с хозяйственно-питьевым.

тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

На  первый этап развития  и на планируемый срок, принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (3 х 5 х 410)  1000  6,15 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.

Где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов.

Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*.

## 16. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И ЗЕМЕЛЬНО – ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

В компетенцию сельского поселения в сфере градостроительной деятельности и земельно – имущественных отношений относятся:

- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- осуществление муниципального  лесного контроля и надзора.

- осуществляет муниципальный земельный контроль;

- организует благоустройство территории муниципального образования, привлекает на договорной основе к этой работе предприятия, учреждения, организации, а также население, осуществляет озеленение, охрану зеленых насаждений и водоемов, создает места отдыха граждан;

## 17. ВЫВОДЫ КОМПЛЕКСНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА

Комплексный градостроительный анализ территории Студёновского сельского поселения выполнен с целью определения потенциала сельского поселения для дальнейшего развития и позволил выявить следующие основные ситуации:

- По климатическим условиям территория поселения благоприятна для проживания, ведения сельского хозяйства и рекреационной деятельности. Население обеспечено разведанными запасами подземных вод. Имеются запасы поверхностных вод для обеспечения потребностей сельского хозяйства.

- Рельеф территории, геологическое строение, грунты и уровень грунтовых вод позволяют отнести к категории благоприятной и ограниченно благоприятной для строительства 70 % территории поселения.

- На территории поселения расположено 7 населенных пунктов. В деревне Студёнка проживает 77 % населения поселения.  Населенных пунктов от 10-50 человек - 2. Три населенных пункта с населением до 10 человек. Один населенный пункт без населения.

- Планировочной осью поселения является региональная автомобильная  дорога  «Знаменское-Хотынец» и дороги муниципального  значения «Знаменское-Хотынец»-Студёнка»-Клеймёново. Требуется значительный ремонт  и усовершенствование грунтовых дорог.

- На территории сельского поселения объектов промышленности, нет.

6.    Территория сельского поселения имеет сельскохозяйственную направленность.

На территории поселения имеется одно сельскохозяйственное предприятие, которое занимаются растениеводством и животноводством.

7. Количество населения по годам снижается. Смертность превышает рождаемость. Из–за  нехватки рабочих мест на территории поселения часть экономически активного населения уезжают, не работает.

8.   Жилищный фонд сельского поселения составляет 9600 м².

Новое жилищное строительство в поселении велось в 2010 году только индивидуальными застройщиками.  Жилищная обеспеченность  - 23,4 м² на человека.

9.      Социальная инфраструктура поселения соответствует количеству населения, но располагается только в одном населенным пункте – д. Студёнка. Транспортная доступность населения к ним обеспечена.

10. Инженерная инфраструктура нуждается в ремонте и расширении. Не все населенные пункты поселения обеспечены централизованным водоснабжением. Сети и сооружения водопроводных систем сильно изношены и нуждаются в  реконструкции.

Отсутствует централизованная канализация. В населенных пунктах требуется создавать выгребные ямы, отвечающие современным требованиям, что позволит избежать попадания стоков в грунтовые воды.

Теплоснабжение населенных пунктов поселения обеспечивается децентрализованно.

В поселении не высокий процент газификации населенных пунктов.          Связью обеспечены все населенные пункты.

11. Качество атмосферного воздуха на территории Студёновского сельского поселения оценивается как удовлетворительное.

12. Имеется перечень чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

13. Уставом сельского поселения определены полномочия администрации в  сфере градостроительной деятельности  и земельно– имущественных  отношений.

- РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

# АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1.1. Современное использование территории

Студёновское сельское поселение расположено в центральной части Хотынецкого района Орловской области. Расстояние между крайними северной и южной точками поселения – 6,8 км, между западной и восточной – 9,6 км. Площадь территории составляет 40 кв км.

Определяющими структурообразующими элементами территории являются:

- автомобильная дорога регионального значения «Знаменское-Хотынец»

Административный центр Студёновского сельского поселения – деревня Студёнка. Этот населенный пункт является  самым крупным населенным пунктом поселения. Расположение большинства населенных пунктов приурочено к долинам рек и ручьев.

    - Оценка территории по планировочным факторам

При оценке территории Студёновского сельского поселения по степени развитости на ней планировочных и антропогенных факторов в рассмотрение включены следующие:

- транспортные;

- энергетические;

- современные виды использования территории;

- санитарно-гигиенические;

- архитектурно-ландшафтные.

Транспортная обслуживаемость территории определялась по таким показателям как вид и категория транспортной магистрали, ширина зоны влияния транспортной магистрали, временная доступность до основных центров хозяйственной деятельности и социально – культурных объектов.

При оценке энергетических ресурсов территория Студёновского сельского поселения анализировалась с позиций обеспеченности электроснабжением и степени загруженности ЛЭП, а так же с позиций газоснабжения.

В настоящее время территория сельсовета используется по следующему назначению:

- размещение населенных пунктов;

- размещение земель сельскохозяйственного назначения;

- размещение объектов сельскохозяйственного назначения;

- размещение земель инженерной и транспортной инфраструктуры;

- размещение водных объектов.

В группе санитарно-гигиенических факторов рассматривалось состояние (степень загрязнения) водного бассейна и состояние воздушного бассейна, состояние почв.

Архитектурно – ландшафтные особенности территории поселения можно оценить как благоприятные для проживания, ведения хозяйства и рекреации.

# 2.2. ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

### 2.2.1. Стратегические миссии и принципы территориального планирования

Стратегический выбор Студёновского сельского поселения Хотынецкого района Орловской области призван способствовать обеспечению устойчивости темпов экономического роста и повышению уровня жизни населения за счет сохранения экологической обстановки, увеличения притока инвестиций в реальный сектор экономики и социальную сферу.

Для решения указанных задач необходимо:

- Повышать экономическую эффективность производства на действующих предприятиях и, следовательно, конкурентоспособность выпускаемой продукции за счет снижения энергоемкости, повышения производительности труда и фондоотдачи на предприятиях.

- Развивать производства продукции с увеличенной добавленной стоимостью, повышая глубину переработки сырья и уровень готовности выпускаемых изделий; формировать региональные экономические кластеры.

- Содействовать постоянному и более активному вводу в экономику принципиально новых элементов, формирующих новые «точки роста» на базе конкурентных преимуществ Студёновского сельского поселения, таких как ее местоположение, природно-рекреационный, производственный потенциалы. Ими могут быть как отдельные производства и предприятия, так и целые виды экономической деятельности.

Каждое из этих направлений вносит определенный вклад в стратегическое развитие региона, усиливает его экономический потенциал, способствует улучшению качества жизни населения. Указанные аспекты ложатся в основу стратегического выбора Студёновского сельского поселения.

Миссия региона складывается из двух составляющих.

С одной стороны, каждый регион выполняет определенную функцию в территориальном и отраслевом разделении труда, обусловленную особенностями структуры его экономики, трудовыми навыками населения, транспортно-географическим положением, имеющимися на территории природными ресурсами. В рыночной экономике успешность определения этой функции связано также с конкурентоспособностью продукции и услуг данного региона, которые реализуется для «внешнего мира».

С другой стороны, местное сообщество всегда хотело бы видеть свой регион определенным образом, в определенном свете. Как правило, это определенный желательный облик региона в глазах населения.

Миссия региона формулируется исходя из перспективного видения облика региона и функций, выполняемых им во внешней среде и в системе других регионов. В то же время, необходимым условием реализации миссии является отражение в ней уже реализуемых и потенциальных конкурентных преимуществ региона.

Таким образом, целями в реализации миссии Студёновского сельского поселения являются:

  - Повышение уровня жизни и улучшение среды жизнедеятельности населения.

  - Технологическое обновление  экономики.

Основными задачами, которые ставятся на долгосрочную перспективу, являются:

    - сохранение производственного потенциала поселения и стимулирование его развития;

    - стимулирование и поддержка развития социальной сферы;

### 2.2.2. Приоритетные направления развития

Исходя из существующих предпосылок и тенденций развития Студёновского сельского поселения, выявленных проблем развития, выдвинутых целей и задач Стратегии, в качестве приоритетных выдвигаются следующие направления социально-экономического развития территории.

1. В Студеновском сельском поселении одним из направлений, является создание современной, рассчитанной на дальнейший экономический рост в долгосрочной перспективе, транспортной инфраструктуры, доведение до нормального уровня автомобильных дорог, строительство дорог, развитие придорожного сервиса.

2. В Студеновском поселении основным направлением является развитие сельскохозяйственного производства путем привлечения инвестиций. Реализация этого замысла позволит достигнуть нового уровня в сфере производственных и управленческих технологий.

3. В условиях растущей конкуренции сельхозтоваропроизводителей, в том числе межрегиональной, все более жесткие требования предъявляются к рентабельности сельскохозяйственных предприятий. Стратегические планы должны быть нацелены на отбор и стимулирование тех видов сельскохозяйственной деятельности, которые максимально эффективны в современных условиях и которые предусматривают внедрение индустриальных технологий и координируются с работой предприятий пищевой промышленности района и области.

4. Задача повышения рентабельности сельскохозяйственного производства, использования природного потенциала сельского поселения ограничена определенным набором традиционных культур, которые могут здесь производиться, и достаточно высоким уровнем рисков, вызванных природными условиями. Дальнейшее развитие взаимодействия сельскохозяйственного производства осуществляться за счет роста объема производства продукции животноводстваа, что позволит далее наращивать объемы доходов в регионе и снизить сезонность его работы.

- Принципы экономической эффективности и устойчивости

Эффективность функционирования реального сектора экономики определяется удельными показателями, такими как рентабельность, производство продукции на душу населения и др.

Принцип экономической устойчивости подразумевает такое размещение производительных сил, которое обеспечит их эффективное функционирование в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Устойчивость можно повысить в том случае если размещение производительных сил предусматривает их дальнейшее пространственное развитие. При разработке концепции генерального плана учитывалось, что необходимо сгладить потенциальные конфликты землепользования, связанные с дальнейшим развитием территории, ростом производственного потенциала и дефицитом трудовых ресурсов.

Принципы социальной устойчивости.  Под социальной устойчивостью понимается сохранение и приумножение человеческого потенциала. В соответствии с методологией ООН базовые параметры человеческого потенциала – это здоровье, образование и доходы. Следовательно, задачей территориального планирования является оптимизация сети учреждений образования и здравоохранения, а также введение принципа социальной устойчивости в планирование пространственного развития экономики. Территориальное планирование должно способствовать размещению экономической деятельности не только там, где люди нуждаются в рабочих местах.

Принцип сотрудничества. Для Студёновского сельского поселения в силу его географического положения особенно важно взаимодействие с окружающими территориями. Можно выделить несколько ключевых направлений этого взаимодействия:

- Трудовые миграции. Орел предоставляет в целом более емкий рынок труда, чем Студёновское сельское поселение, однако, большинство мест приложения труда, которые могу занять жители поселения, не требуют высокой квалификации. Это торговля, транспорт, бюджетная сфера, в меньшей степени рабочие специальности промышленности.

- Агломерационные процессы. Развитие производственной сферы позволит снизить миграцию из поселения.

- Транспортные потоки. По территории поселения проходят транспортные пути федерального и регионального значения. Кроме этого, поселение испытывает потребность улучшения качества дорожного покрытия на уже существующих дорогах значения, что является главной приоритетной задачей территориального планирования.

Экологический императив. Загрязнение атмосферы, поверхностных и грунтовых вод, твердые бытовые отходы – всё это проблемы, отражающиеся на Студеновском сельском поселении. Действие экологического императива заключается в размещении участков под производственную деятельность и жилищное строительство. Критерий чистоты окружающей среды является одним из основных при выборе таких площадок. «Естественность» ландшафта, его способность к самоочищению являются важными факторами.

Эстетический императив. В настоящее время потенциал Студёновского сельского поселения с точки зрения размещения некоторых функций недооценен. Это означает, что в будущем плотность различных объектов на территории района значительно возрастет. Пока интенсивность этого процесса ещё не достигла пика, у поселения есть возможность задать такие условия развития, при которых пространственное развитие будет гармоничным. Для этого при размещении и проектировании селитебных зон и транспортных коридоров необходимо учитывать, насколько эстетично они сочетаются друг с другом и вписываются в ландшафт.

Таким образом, территориальное планирование - это задача с множеством ограничивающих условий, задача, при которой категория каждого земельного участка определялась как наилучший вариант в соответствии со стратегическими миссиями и принципами пространственного развития.

Существует два возможных варианта (сценария) развития Студёновского сельского поселения, актуальных в стратегической перспективе.

Инерционный (кризисный) сценарий предполагает развитие кризисных явлений в экономике региона. Небольшая занятость на территории сельского поселения снизит миграцию, тем самым спровоцирует естественную убыль населения. Любые негативные явления в экономике спровоцируют снижение социальной защищенности населения и торможение развития социальной инфраструктуры. Этот тип развития приведет к замедлению экономического развития (падению объем инвестиций вследствие низкой потребности в новом строительстве, росту износа основных фондов и т. д.) и нарастанию негативных тенденций в социальной сфере (опережающему росту цен в потребительском секторе, росту преступности и др.).

Инерционый путь развития при сложившейся экономической структуре и специализации производства означает стагнацию экономики и оттеснение Студёновского сельского поселения в категорию кризисных регионов с низким уровнем жизни населения.

Возможности выхода из такой ситуации открывает переход к модернизационному типу развития.

Модернизационный тип развития характеризуется диверсификацией традиционной экономической базы путем развития производств, выпускающих конечную продукцию, на базе существующих технологий, с помощью процесса поиска новых рынков сбыта. Ресурсы при развитии по модернизационному пути будут определяться в сфере организации производства, менеджмента и маркетинговой политики. Препятствием на этом пути явится сохранение и поддержание конкурентоспособности продукции, как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

При этом увеличение числа занятых жителей на территории поселения на различных стадиях технологического процесса производства продукции животноводства, что в свою очередь потребует значительных инвестиций (при высоком инвестиционном риске) вследствие необходимости поддержания постоянной конкурентоспособности продукции на рынке.

Наиболее перспективным выходом из сложившейся социально-экономической ситуации является развитие сельскохозяйственного производства.

Данный сценарий развития поселения предполагает наличие следующих необходимых факторов:

- рост  спроса на сельскохозяйственную продукцию;

- развитие социальной инфраструктуры;

- обеспечение необходимых объемов финансирования;

- развитие транспортной инфраструктуры.

### 2.2.3. Целевой сценарий социально-экономического развития Студёновского сельского поселения

Выбор целевого сценария социально-экономического развития Студёновского сельского поселения на долгосрочную перспективу осуществлен исходя из необходимости и максимальной вероятности реализации миссии региона, с учетом  экономических тенденций, государственных приоритетов социально-экономического развития России, выводов, полученных на аналитическом этапе разработки Стратегии.

Выработка сценарных условий и параметров прогноза развития экономики и социальной сферы Студёновского сельского поселения осуществлялась по двум основным вариантам: инерционному, модернизационному.

Различия по вариантам объясняются, прежде всего, изменением динамики конкурентоспособности сельскохозяйственного производства, внутренними структурными перестройками, а также масштабами и интенсивностью реализации нормативно-правовых решений и инвестиционных проектов, направленных на придание позитивного характера динамике социально-экономического развития сельского поселения.

Ключевые направления стратегического развития территории Студёновского сельского поселения ориентированы на создание условий для реализации фундаментальных ценностей – свободного развития личности в обществе, социальной справедливости и равных шансов для всех. Необходимо стремиться к последовательному улучшению условий жизни на территории сельского поселения при большей внутрирегиональной сбалансированности. Важно способствовать сохранению и увеличению возможностей для реализации трудового потенциала населения сельского поселения в непосредственной близости от постоянного места жительства. При развитии территории сельского поселения необходимо гарантировать долгосрочное сохранение культурного наследия, своеобразие и неповторимость ландшафта и населенных пунктов, а также природных основ жизнедеятельности.

Эти общие, характерные для развития любой территории принципы, в данном случае связаны с возможностями использования преимуществ географического положения, которое предполагает тесное взаимодействие городской и сельской местности при максимальном учете интересов населения Студёновского сельского поселения Хотынецкого района Орловской области.

Ориентировочный прогноз численности населения произведен по двум вариантам:

- вариант I - выполнен на основании анализа сложившейся социально-экономической и демографической ситуации в поселении, а также с учетом основных тенденций перспективного расчета численности населения Российской Федерации до 2030 года.

- вариант II - принятый данным проектом как модернизационный сценарий, на основании потенциальной градостроительной емкости территории поселения, с учетом возможности привлечения на территорию людей для постоянного проживания.

Демографические показатели ориентированы на:

- тенденцию роста уровня рождаемости, который обусловлен повышением доли возрастной группы населения, вступающего в брак и увеличения рождаемости в неофициального зарегистрированных браках, а также повышения возрастного ценза рожающих женщин;

- снижение младенческой смертности и смертности населения как молодых возрастов, так и в трудоспособном возрасте. Хотя, в связи с отмеченным процессом "старения" населения, общее число умерших в прогнозный период может расти с увеличением доли старших возрастных групп населения;

- увеличение интенсивности миграционных процессов, связанных с реализацией социальной и жилищно-коммунальной программ, а также привлечением дополнительных средств инвесторов к строительству.

Вариант 1 (инерционный) отражает развитие экономики сельского поселения в условиях существующих тенденций развития региона на долгосрочном периоде (до 2030 года).

Предполагается, что в основном темпы роста валового регионального продукта, реальных доходов населения, бюджетных доходов будут следовать в фарватере тенденций, происходящих в последние годы, а ожидаемые структурные сдвиги будут происходить весьма умеренными темпами. Прогрессивные структурные сдвиги в областной экономике, будут обозначены очень слабо и в основном уже в конце прогнозного периода. Экономическое значение малого бизнеса возрастет незначительно.

Сценарий инерционного развития предусматривает развитие территории без кардинального вмешательства. Другими словами, сельское поселение может развиваться на базе уже имеющихся производственных мощностей, социальной инфраструктуры, ресурсного потенциала и жилищных условий и возможностей. Говоря о перспективах обеспеченности поселения трудовыми ресурсами, следует указать на то, что на сегодняшний день в поселении 63,4 % людей трудоспособного возраста (для справки в среднем по России – 63,4%), пенсионеров – 19,0% (в среднем по стране 20,6%). Сдержанный путь развития сельского поселения ведет к снижению трудового потенциала территории.

Демографическая ситуация в поселении относительно благоприятная на данный момент. Но возрастная структура такова, что доля населения до 30 составляет 33,5 % от трудоспособного населения.  Снижение трудового потенциала территории существенно не отразится на экономике поселения, так как часть трудоспособного населения не занято, а данный вариант развития не предусматривает резкого подъема экономики.

В населенных пунктах со слабо развитой инфраструктурой проживает небольшая доля населения. Следует указать, что численность населения Студёновского поселения заметно меняется со временем не на  много. На это оказывает влияние, с одной стороны естественная убыль, а с другой стороны миграционный приток населения.

Согласно демографическому прогнозу в поселении на срок до 2030 г. сохранится демографическая ситуация с уровнем смертности населения, преобладающим по величине показатели рождаемости и незначительным увеличением механического притока населения.

Так как перспективная численность населения поселения обусловлена тремя основными параметрами (рождаемость, смертность и механический приток), которые в формировании численности и возрастной структуры населения участвуют как единое целое, для данного прогноза были использованы следующие показатели:

- общие коэффициенты рождаемости, смертности и миграции населения поселения за последние годы;

- данные половозрастной структуры населения города (по состоянию на 01.01.2011 г.).

Расчет численности населения  сельского поселения осуществляется с ориентацией на стабилизацию в ближайшие годы социально-экономической ситуации в стране (и соответственно в регионе) и постепенный выход из кризисного состояния.

Расчет численности населения Студёновского поселения без учета механического прироста иметь вид:

У = - 2,5(Х), +410 где Х – планируемый год (база 2009 год).

По данным линейного прогноза убыль населения будет иметь следующую динамику.

- Таблица 1

- Планируемая численность населения Студёновского поселения

по сдержанному сценарию развития без учета миграции, чел.

| Показатель | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2020 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условная планируемая численность населения | 410 | 409 | 408 | 407 | 406 | 400 | 390 |

Численность населения с учетом естественного прироста и миграционных процессов сложившихся за последние годы в Студеновском поселении согласно существующей методике по формуле:

Где Но – ожидаемая численность населения на расчетный год,

Нс – существующая численность населения,

Р- среднегодовой естественный прирост,

М- среднегодовая миграция,

Т – число лет расчетного срока.

Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета представлены в таблице 2.

- Таблица 2

Расчет ожидаемой численности населения Студёновского поселения по инерционному варианту развития на первую очередь и расчетный срок

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
| Численность населения на момент проектирования, чел | 410 |
| Среднегодовой естественный прирост населения, % | -0,6 |
| Среднегодовая миграция, % | 0,4 |
| Срок первой очереди, лет | 10 |
| Расчетный срок, лет | 20 |
| Ожидаемая численность населения в 2020 году, чел | 402 |
| Ожидаемая численность населения в 2030 году, чел. | 393 |

По сдержанному сценарию развития территории Студёновского поселения не планируется кардинальное расширение имеющихся производств и социальной сферы. Вся затратная часть бюджета сельского поселения будет расходоваться на поддержание в надлежащем состоянии имеющейся инфраструктуры. Однако планируемый рост численности населения за счет миграционного притока вызовет необходимость дополнительных вложений в развитие сельского поселения.

В этой связи нами рассматривается сценарий инерционного развития, при котором неизбежный рост численности населения будет сопровождаться соответствующим развитием социальной инфраструктуры.

Сценарий инерционного развития Студёновского сельского поселения предусматривает использование имеющихся производств и ресурсов и с учетом развития инфраструктуры для улучшения социальной сферы.

Вариант 2 (модернизационный) ориентируется на относительное повышение конкурентоспособности агробизнеса и активизацию структурных сдвигов за счет реализации комплекса мер по ускорению экономического роста. Сценарий основан на предположении, что в прогнозный период произойдет расставание с инерционной традицией и произойдет ускорение роста валового регионального продукта, реальных денежных доходов, экономика области претерпит структурные изменения, начнется модернизация основных фондов. Возрастет роль малого предпринимательства, начнут активно развиваться перерабатывающие производства,  сельскохозяйственное  производство.

Модернизационный вариант предполагает выполнение в прогнозном периоде основных государственных целевых программ и ряда бизнес-проектов в основных отраслях экономики. Реализация целевых программ и бизнес-проектов внесет мультипликативный эффект во все сферы социально-экономического развития региона.

Модернизационный сценарий развития Студёновского сельского поселения подразумевает вмешательство в ряд сфер жизни территории. Причем, при этом сценарии развития данной территории планируется развивать аграрное производство, в виде животноводства, возделывания зерновых, овощных культур.

Студёновское поселение ориентируется на увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции. На сегодняшний день экономика поселения во многом строится на базе аграрного производства. На территории Студёновского сельского поселения имеются  одно сельскохозяйственное предприятие. Однако следует указать тот факт, что в сельскохозяйственном предприятие работает по данным на начало 2011 года 65 человек. Это составляет 37,8% от всего работающего населения данной территории, и 24,5 % от трудоспособного населения Студёновского поселения. В пользу данного сценария развития территории говорит тот факт, что сельскохозяйственное производство страны в целом и Студёновского поселения поддерживается государством. Первой проблемой реализации сценария аграрного развития территории является слабая техническая оснащенность, вторая – отсутствие достаточного количества квалифицированных работников сельского хозяйства, третья - эрозия почв. Решать эти проблемы необходимо в совокупности. Покупать высокопроизводительную технику можно лишь при наличии квалифицированных кадров, осваивать почво - и ресурсосберегающие технологии невозможно без дорогостоящей техники.

Как видно из оценки существующей демографической ситуации Студёновского поселения и тенденций её развития, необходимо применять кардинальные меры для развития этой сельской территории. Проектом предлагается развитие агропромышленного комплекса.

Лимитирующими факторами для реализации данного сценария развития является социальная и транспортная инфраструктура.

С учетом возможного миграционного притока населения для постоянного жительства ожидаемая численность населения Студёновского поселения при модернизационном сценарии развития в таблице 3.

- Таблица 3

Расчет ожидаемой численности населения при модернизационном сценарии развития Студёновского поселения

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
| Численность населения на момент проектирования, чел | 410 |
| Среднегодовой естественный прирост населения, % | - |
| Среднегодовая миграция, % | 1,5 |
| Срок первой очереди, лет | 10 |
| Расчетный срок, лет | 20 |
| Ожидаемая численность населения в 2020 году, чел | 460 |
| Ожидаемая численность населения в 2030 году, чел. | 510 |

Подобное изменение численности население возможно лишь при обоснованной жилищной политике и развитии экономики территории.

Модернизационный сценарий развития Студёновского сельского поселения предусматривает поступательное развитие существующего производственного потенциала территории и диверсификации в отрасли животноводства. Повышение эффективности животноводства – одна из важнейших экономических проблем, от решения которой зависит уровень развития АПК, а значит и рост уровня жизни населения территории.

Разумеется, решать эту проблему невозможно без значительных инвестиций и освоения инновационных технологий. Развитие животноводства является естественным, объективно обусловленным, экономически выгодным направлением возрождения мясного комплекса. Для подъема отечественного животноводства и перевода его на инновационный путь развития, особенно в условиях финансово-экономического кризиса в стране, важно обеспечить рациональное использование имеющихся ресурсов и внутренних резервов увеличения производства, повышения эффективности отрасли и конкурентоспособности продукции.

Современная экономическая ситуация диктует необходимость сельскохозяйственным предприятиям использовать производственный потенциал с наибольшей эффективностью. Это определяется необходимостью разработки механизма повышения эффективности производственного  потенциала предприятий сельского хозяйства в условиях ограниченности земли и производственных ресурсов.

В таблице 4 представлены данные о планируемом изменении численности населения Студёновского сельского поселения при инерционном и   модернизационном  вариантах  развития.

- Таблица 4

Изменение численности населения Студёновского сельского поселения при инерционном и модернизационном вариантах развития

| Населенный пункт | Численность населения на 01.01.2011 г. | Инерционный вариант |  | Модернизационный вариант |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2030 год | 2020 год | 2030 год |
| д.Студёнка | 317 | 315 | 313 | 340 | 360 |
| п.Восход | 1 | - | - | 3 | 5 |
| д.Грачёвка | 45 | 43 | 40 | 55 | 65 |
| п.Дубрава | 2 | 1 | - | 4 | 4 |
| п.Ильинский | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 |
| д.Клеймёново | 41 | 40 | 38 | 52 | 70 |
| д.Телегино | - | - | - | - | - |
| Всего | 410 | 402 | 393 | 460 | 510 |

В таблице 5 представлен расчет потребности в основных объектах социальной сферы в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* .

- Таблица 5

### 2.2.4. Расчет потребности в основных объектах социальной сферы

| Показатели | На 01.01. 2011 г. | вариант инерционного развития |  | Модернизаци-онный вариант |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На первую очередь | На расчетный срок | На первую очередь | На расчетный срок |
| Численность населения, чел. | 410 | 402 | 393 | 460 | 510 |
| Количество детей до 7 лет, чел. | 30 | 27 | 25 | 40 | 45 |
| Количество детей от 7 до 17 лет, чел. | 42 | 40 | 38 | 60 | 80 |
| Количество дошкольных учреждений, ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество мест в дошкольных учреждениях | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Уровень обеспеченности дошкольными учреждениями, % | - | 100,0 | 102,0 | 101,0 | 100,0 |
| Количество школ, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество мест в школах | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество Фап | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Количество домов культуры, ед (мест) | 1/150 | 1/150 | 1/150 | 1/150 | 1/150 |

Таким образом, при реализации модернизационного варианта развития необходимо, на первую очередь развивать объекты социальной сферы, такие как учреждение дошкольного образования, которого в сельском поселение нет, открыть магазины в населенных пунктах.

Однако следует отметить, что данные объекты не решат кардинально проблемы развития социальной инфраструктуры Студёновского сельского поселения. Следует привести объекты в соответствие со СНиП 2.07.01-89.

Сценарий инерционного развития Студёновского сельского поселения предусматривает использование имеющихся производств и ресурсов и с учетом развития инфраструктуры для улучшения социальной сферы.

Основой для долгосрочного, устойчивого развития поселения является расширение производственной сферы, жилищное строительство, развитие социальной сферы и улучшение среды обитания.

- 2.3. Функциональные приоритеты территориального развития

### Студёновского сельского поселения

В соответствии с документами государственного планирования Российской Федерации и Орловской области основными целями развития Студёновского сельского поселения являются:

1. Формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения, для развития человеческого потенциала, при обеспечении конституционных социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм. Стратегическая цель формирования среды обитания связана с решением задач:

- обеспечение улучшения жилищных условий в рамках реализации национального проекта «Доступное жилье»;

- формирование системы культурно-бытового обслуживания посредством развития системы расселения при формировании социальных центров и подцентров;

- рациональная  организация транспортной и инженерной инфраструктур;

- охрана и улучшение окружающей среды, в том числе градостроительными средствами;

2. Формирование Студёновского сельского поселения с учетом необходимости  интеграции в экономику Хотынецкого района и Орловской области в целом.

# 2.4. Выбор территорий для осуществления жилищного строительства и размещения объектов социального обслуживания.

Основными факторами, определяющими выбор участков явились:

-      наличие инженерных коммуникаций;

- непосредственная близость к основным транспортным коммуникациям;

-   небольшое количество планировочных ограничений.

# 2.5. Расширение производственной сферы

Модернизационный сценарий развития Студёновского сельского поселения подразумевает вмешательство в ряд сфер жизни территории. Причем, при этом сценарии развития данной территории планируется развивать как аграрное производство, в виде животноводства, возделывания зерновых, овощных культур и также расширение производственных зон.

Студёновское поселение ориентируется на увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции. На сегодняшний день экономика поселения во многом строится на базе аграрного производства. На территории Студёновского сельского поселения имеется одно сельскохозяйственное предприятие. В пользу данного сценария развития территории говорит тот факт, что сельскохозяйственное производство страны в целом и Студёновского поселения поддерживается государством.

Таким образом, первой проблемой реализации сценария аграрного развития территории является слабая техническая оснащенность, вторая – отсутствие достаточного количества квалифицированных работников сельского хозяйства, третья - эрозия почв. Решать эти проблемы необходимо в совокупности. Покупать высокопроизводительную технику можно лишь при наличии квалифицированных кадров, осваивать почво - и ресурсосберегающие технологии невозможно без дорогостоящей техники.

Развитие аграрного сектора Студёновского поселения учитывает развитие животноводческой отрасли. Так как сельскохозяйственное предприятие, функционирующие на территории поселения и являющиеся градообразующим предприятием специализируется в основном на растениеводстве. Необходимы инвестиции в отрасль животноводство. Животноводство это выгодная отрасль сельскохозяйственного производства. В пользу данного предложения свидетельствует то, что это дополнительные рабочие места, которые необходимы в поселении.

- 2.6. Жилищное строительство

Объемы нового жилищного строительства и необходимые для него территории определены по СНиП 2.07.01-89** «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Общая площадь жилых домов на одного человека приходится 23,4 м². Обеспеченность жилой площадью в данном поселении не высокая, но так как около 30 % жилого фонда старой застройки и по модернизационному варианту развития сельского поселения  предусматривается миграционный приток населения, то предлагается несколько площадок под индивидуальное жилищное строительство в черте населенных пунктов на общей площади 44,6  гектара.

В черте деревни Студёнка  на плошади 21,5га;

В черте деревни Студёнка на площади 9,6 га;

В черте дерени Клеймёново на площади 3,5 га;

Предлагается одна площадка под индивидуальное жилищное строительство за чертой деревни Грачёвка на площади 15,6 гектар.

На расчетный срок обеспеченность жильем на одного человека составит –27м².

## 2.6.1. Объемы нового жилищного строительства

Студёновского сельского поселения при инерционном и модернизационном вариантах развития, м² общей площади

| Сельское поселение | Численность населения на 01.01.2011 г. | Инерционный вариант |  | Модернизационный вариант |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2030 год | 2020 год | 2030 год |
| Студёновское | 410 9600 | 402 10050*/450** | 393 10611*/561** | 460 11500*/1900** | 510 13770*/2270** |

Примечания: 1. В числителе указано число жителей.

2. В знаменателе указано: * - расчетная общая площадь; ** - недостающая общая площадь.

# РАЗДЕЛ 3. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

# 3.1. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Исходя из определенных сроков реализации генерального плана Студёновского сельского поселения – 1 очередь – 2020 год и расчетный срок 2030 год, предлагается реализация следующих мероприятий:

1 очередь (2011 – 2020 годы)

- Разработка правил землепользования и застройки на территорию всего поселения.

# 3.2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СТУДЁНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Для достижения целей, определенных генеральным планом Студёновского сельского поселения, необходимо проведение следующих мероприятий:

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок |  |  |  |  |
| Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение эффективности работы первичного звена здравоохранения | Первая очередь | Расчетный срок |  |  |  |  |
| 2 | Лицензирование медицинских учреждений | Первая очередь | Расчетный срок |  |  |  |  |
| 3 | Строительство магазинов в населенных пунктах Студёнка, Грачёвка, Клеймёново | Первая очередь | Расчетный срок |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция школы в деревне Студёнка | Первая очередь |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство спортивной площадки в деревне Студёнка | Первая очередь |  |  |  |  |  |
| Жилищная сфера |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство жилых индивидуальных домов в деревне Студёнка | Первая очередь (21,5 га) |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство жилых индивидуальных домов в деревне Студёнка |  | Расчетный срок (9,6 га) |  |  |  |  |
| 3 | Строительство жилых индивидуальных домов за чертой деревни Грачёвка | Первая очередь (15,6 га) |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство жилых индивидуальных домов в черте деревни Клеймёново | Первая очередь (3,5 га) |  |  |  |  |  |
| Производственная сфера |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение посевных площадей | Первая очередь | Расчетный срок |  |  |  |  |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  | Увеличение посевных площадей | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | Реконструкция и ремонт существующих улиц населенных пунктов сельского поселения | Первая очередь | Расчетный срок |  |  |  |  |
| 2 | Улучшить состояние грунтовых дорог связывающих центр поселения с населенными пунктами Ильинский, Дубрава, Восход. | Первая очередь | Расчетный срок |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция автодороги «Знаменское-Хотынец-Студёнка»-Клеймёново протяженностью 4,8 км | Первая очередь |  |  |  |  |  |
| Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт водопроводных сетей которые имеют высокий процент износа в населенных пунктов | Первая очередь |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция существующих сетей водопровода в деревне Студёновка | Первая очередь |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство в населенных пунктах выгребных ям, которые отвечают современным требованиям, что позволит избежать попадания стоков в грунтовые воды. | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |  |  |
| 4 | Переход в 2015 г. на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах района. | Первая очередь |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт скважины и башни около деревни Клеймёново | Первая очередь |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство в деревне Клеймёново водопровода | Первая очередь |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство газопровода до деревни Клеймёново и распределительного газопровода в деревни Клеймёново | Первая очередь |  |  |  |  |  |
| Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия. | Первая очередь |  |  |  |  |  |
| 2 | - Ликвидация несанкционированных свалок в пределах водоохраных зон и прибрежных полос. | Первая очередь |  |  |  |  |  |

ГРАФИЧЕСКИЕ   МАТЕРИАЛЫ