ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА Строительство автомобильной дороги «Орёл-Витебск» – с. Горки в Хотынецком районе Орловской области 61-ТП, 81-ТП Заказчик: КУ ОО «Орелгосзаказчик» Д.А.Блохин.

1-ый  зам. генерального директора	   				Н.В.Страхов

Главный инженер								Г.Н.Безбатько

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

СОСТАВ ПРОЕКТА

Том 1 . Проект планировки территории. Основная часть.

Часть 1.  Пояснительная записка

«Положение о размещении линейного объекта»

Часть 2.  Графические материалы проекта планировки

Чертеж красных линий с ведомостью координат углов поворота и

поперечными профилями автодороги (основной чертеж).

Чертеж развития транспортной инфраструктуры.

Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта.

Том.2  Материалы по обоснованию проекта планировки территории для

линейного объекта.

Часть 1. Пояснительная записка

Обоснование положений по размещению линейного объекта

Часть 2  Графические материалы проекта планировки

Схема расположения элементов планировочной структуры.

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки

территории (опорный план).

Схема организации дорожной сети.

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.

Схема границ зон с особыми условиями использования территории.

Том.3  Проект межевания территории.

Часть 1.  Пояснительная записка

Часть 2  Графические материалы проекта межевания

Чертеж проекта межевания территории

Приложения.

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ:

| № | Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженер-геодезист | Амирасланова Г.Б. |  |
| 2 | Инженер-геодезист | Фролов А.В. |  |

Проект планировки и проект межевания территории на объект: «Строительство автомобильной дороги Орел – Витебск с. Горки в Хотынецком районе Орловской области» протяженностью 0,38 км состоит из текстовой и графической частей.

Графические приложения:

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб чертежа | Гриф секретности | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная часть |  |  |  |  |
| 1 | Чертеж красных линий с ведомостью координат углов поворота и поперечными профилями автодороги (основной чертеж). | 1:500 | ОП | 1 |
| 2 | Чертеж развития транспортной инфраструктуры | 1:2000 | ОП | 1 |
| 3 | Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта | 1:2000 | ОП | 1 |
| Материалы по обоснованию |  |  |  |  |
| 4 | Схема расположения элементов планировочной структуры | 1:10000 | ОП | 1 |
| 5 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный план) | 1:2000 | ОП | 1 |
| 6 | Схема организации дорожной сети | 1:2000 | ОП | 1 |
| 7 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | 1:2000 | ОП | 1 |
| 8 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1:2000 | ОП | 1 |
| Проект межевания |  |  |  |  |
| 9 | Чертеж проекта межевания территории | 1:500 | ОП | 1 |

б/м – без масштаба, ОП – открытого пользования.

Оглавление

Приказ Управление градостроительства, архитектуры и землеустройства

Орловской области №8 от 11.08.2015г……………………………………………….........6

Задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории

для строительство автомобильной дороги «Орёл-Витебск» с.Горки в  Хотынецком

районе  Орловской области от 14.08.2015г……..…………………………………………8

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

Том 1. Проект планировки территории. Основная часть……………………………..…15

1.1 Введение…………………………………………………………………………...16

  - Исходно – разрешительная документация………………………………..…………....16

1.3 Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика…………………17

1.3.1 Размещение территории проектирования в планировочной структуре

района………………………………………………………………………..……17

1.3.2 Природно-климатические условия …………………………………………….18

    - Геологическое строение…………………………………………………..........19

1.4 Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории, с указанием сроков их реализации……………………………………………….…….23

1.5 Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности………………………..….…24

1.6.Основные технико-экономические показатели проекта планировки………………………………………………………………….………….24

Графический материал к Основной части:…………………………………………..26

Чертеж красных линий с ведомостью координат углов поворота и

поперечными профилями автодороги (основной чертеж)…………………….……27

Схема развития транспортной инфраструктуры…………………………………... 28

Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта……………… 29

Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории для

линейного объекта……………………………………………………………….….34

2.1 Обоснование положений по размещению линейного объекта…………..…….35

2.2 Обоснование параметров линейного объекта……………………………………35

2.3 Обоснование размещения линейного объекта с учетом условий

использования территории и перечнем мероприятий необходимых

для реализации предполагаемых проектных предложений……………………36

2.4 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской

обороне и пожарной безопасности………………………………………………38

2.5 Обоснование предложений для внесений изменений и дополнений

в документы территориального планирования и Правил землепользования

и застройки……………………………………………………………………...…39

Графический материал к Обоснованию проекта планировки территории……….40

Схема расположения элементов планировочной структуры………………………41

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки

территории (опорный план)…………………………………………………...……..42

Схема организации дорожной сети……………………………………………….…43

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории……......44

Схема границ зон с особыми условиями использования территории………....….45

Том 3.  Проект межевания территории…………………………………………………..46

3.1 Общие положение………………………………………………………….…….47

3.1.1 Введение……………………………………………………………….…….....47

3.1.2 Цель разработки проекта …………………………………………………......47

3.1.3 Используемые исходные материалы………………………………………….47

3.1.4 Опорно-межевая сеть на территории проектирования ……………………  47

3.1.5 Рекомендации по порядку установления границ на местности……………47

3.1.6 Структура территории, образуемая в результате межевания………….……48

3.1.7 Сервитуты и иные обременения………………………………………………48

3.2 Формирование земельных участков проектируемого линейного объекта…..48

3.2.1 Параметры проектируемых земельных участков…………………………….49

3.2.2 Формирование красных линий………………………………………………..49

3.2.3 Таблица координат поворотных точек формируемого

земельного участка……………………………………………………………50

3.2.4 Правовой статус объектов межевания ……………………………………….52

3.2.5 Основные показатели по проекту межевания ………………………………54

3.2.6 Объекты культурного наследия……………………………………………….54

Графический материал к Проекту межевания территории………………….……55

Чертеж проекта межевания территории…………………………………………….56                        Приложение……………………………………………………..……………….…....57

Том 1

Проект планировки.

Основная часть

## 1.1Введение

Цель работы – разработка проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта автомобильной дороги «Орёл-Витебск»-с.Горки» в Хотынецком районе Орловской области.

Задача проекта – развитие дорожной сети в соответствии с транспортной схемой Генерального плана Богородицкого сельского поселения Хотынецкого района.

Проект планировки и проект межевания выполнен в соответствии с требованиями ст.42, 43 Градостроительного кодекса РФ и статьи 27 Градостроительного кодекса Орловской области.

Основания для разработки проекта планировки – контракт №69-ТП от 06.07.2015г.

Проект планировки территории линейного объекта разработан ГУП ОО «МР БТИ» в трех томах на основании Приказа Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области №8 от 11 августа 2015г.

Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта, подлежащего реконструкции, разрабатывается в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года №598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

## 1.2 Исходно-разрешительная документация

Состав исходно-разрешительной документации, используемый для разработки проекта планировки территории линейного объекта:

- Данные о собственности:

-сведения кадастровых планов территорий, полученные из филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Орловской области.

- Утвержденная градостроительная документация:

- генеральный план Богородицкогоо сельского поселения Хотынецкого района;

- правила землепользования и застройки Хотынецкого сельского поселения Хотынецкого   района.

- Решения Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области:

- приказ о разработке проектов планировки и проектов межевания территории для строительства и реконструкции, автомобильных дорог в Орловской области №8 от 11.08.2015года;

- задание на разработку проекта планировки и проекта межевания от 14.08.2015 г.

- Утвержденный постановлением № 5431 от 24.08.15 г. Орловской области «Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта».

- Материалы инженерных изысканий (проектом не предусматривается выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических и инженерно-гидрологических изысканий).

- Топографическая основа М 1:500.

- Контракт №81-ТП от 06.07.2015года.

## 1.3 Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика

### 1.3.1 Размещение территории проектирования в планировочной    структуре района

Проект планировки выполняется для строительства автомобильной дороги «Орёл-Витебск» - с. Горки в Хотынецком районе Орловской области.

Принадлежность линейного объекта – объект местного  значения.

Характеристика трассы линейного  объекта – объект расположен в Богородицком сельском поселении, Хотынецкого района Орловской области на землях населённых пунктов и землях промышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопастности земли иного специального назначения (на территории земель сельскохозяйственного назначения).

Данным проектом предусматривается строительство:

- автомобильной дороги протяжённостью 0,38 км,  полосой отвода  9536 кв.м. в том числе в границах с. Горки Богородецкого с/п – площадью 7193 кв.м, и землях промышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопастности земли иного специального назначения (на территории земель сельскохозяйственного назначения) 2343 кв.м.

При разработке проектной документации использовались материалы, представленные Заказчиком:

- данные о полосе отвода существующей дороги;

- данные об интенсивности и распределении транспортного потока;

- другие запрошенные материалы.

Проектной документацией предусмотрены основные мероприятия по охране окружающей среды, как в период производства строительно-монтажных работ, так и при эксплуатации автомобильной дороги после завершения строительства этого участка, а именно:

- по сохранению и рациональному использованию земельного фонда;

- по предотвращению загрязнения окружающей местности, поверхностных и подземных вод, водотоков и атмосферного воздуха;

- по предотвращению водной и ветровой эрозии почвы;

- по охране животного и растительного мира.

Техническая характеристика проектируемого объекта

| – класс автомобильной дороги | – | дорога обычного типа |
| --- | --- | --- |
| – категория автомобильной дороги | – | VI |
| – расчетная скорость, км/ч. | – | 60 |
| – расчетная интенсивность движения, маш./сут. | – | до 200 |
| – протяженность участка, км | – | 0,38 |
| – число полос движения, шт. | – | 1 |
| – ширина проезжей части, м | – | 4,5 |
| – тротуары | – | есть |

### 1.3.2Природно-климатические условия

Рельеф бассейна исследуемого участка находится на Среднерусской возвышенности. Сформирован он под влиянием эндогенных, экзогенных и космогенных процессов в недрах земли и представляет собой однообразную полого-волнистую равнину, расчлененную системой многочисленных балок и оврагов.

Поверхность обследованного участка трассы имеет понижение в сторону реки Цон.  Абсолютные отметки поверхности участка изменяются от 243,66–238,32 м.

Почвы в центральной части области и на востоке – деградированные и выщелоченные черноземы, на западе дерново-подзолистые супесчаные, в северной и центрально - западной части серые лесные, на крайнем юге небольшой участок мощных и тучных  черноземов. Район представляет зону переходных почв от подзолистых к чернозему.

Участок изысканий расположен в пределах Верхне-Окской возвышенности. Территория района носит неровный характер. Рельеф местности равнинный, относительно возвышенный, полого - холмистый, расчленённый овражно-балочной сетью и долинами рек  Цон  и  Лубна. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 243,84–238,70 м.

Река Цон – левый приток реки Оки, согласно данным государственного водного реестра:

– код водного объекта                    09010100112110000017807

– местоположение                          1402 км по левому берегу р. Ока

– бассейновый округ                      Окский бассейновый округ (9)

– речной бассейн                            Ока (1)

– речной подбассейн                      Бассейны притоков Оки до впадения р. Мокша (1)

– водохозяйственный участок        Ока от истока до г. Орел (1)

– длина водотока                            74 км

– водосборная площадь                  808 км²

### 1.3.3 Геологическое строение

В геологическом отношении площадка сложена глинисто-песчаными аллювиальными современными четвертичными отложениями, залегающими на карбонатных породах верхнедевонского возраста. Сверху на них повсеместно перекрыты современным почвенно-растительным грунтом.

На изучаемой площадке в скважинах до глубины 20,00 м выделены следующие инженерно-геологические элементы:

–  почвенно-растительный слой, залегает с поверхности, мощность слоя 0,3-0,7 м;

–  суглинок серый, чёрный вскрыт с глубины 0,3-2,7 м, мощность слоя 1,3-5,7 м.

– суглинок тёмно-бурый, серый, чёрный, вскрыт с глубины 0,4-2,2 м от поверхности. Мощность слоя 2,7-5,1 м.

– супесь палево-жёлтая, тяжёлая, пластичная залегает с глубины 4,3-5,5 м от поверхности. Вскрытая мощность слоя 0,7-5,5 м.

– супесь серая, тяжёлая, пластичная, вскрыта с глубины 3,3 м от поверхности. Вскрытая мощность слоя 1,7 м.

Инженерно-геологические изыскания выполнялись с целью получение необходимых и достаточных данных о природных условиях изучаемой территории для принятия основных проектных решений.

Задачей изысканий является изучения геологического строения, гидрогеологических условий трассы автодороги, определение нормативных и расчетных показателей физико-механических свойств грунтов, их коррозионной активности и агрессивных свойств подземной воды, а  так же для выявления геологических процессов и явлений, отрицательно влияющих на строительство и эксплуатацию автомобильной дороги.

Таблица № 1

| №/ пп | Наименование работ | Един изм. | Объемы работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Полевые работы Бурение скважин d 127 –146 мм. Отбор монолитов из скважины из скважины Определение УЭС грунта Определение наличия блуждающих токов II. Лабораторные работы Естественная влажность Пределы пластичности Плотность грунта Плотность частиц грунта Консолидированный срез Уплотнение Гранулометрический анализ Компрессионные испытания Анализ водной вытяжки ( коррозия к бетону ) Стандартное уплотнение | скв./п.м мон. точка опр. опр. опр. опр. опр. опр. опр. опр. опр. опр. опр. |  |
| 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |  |  | 3/12 10 2 1 10 10 16 2 6 3 3 6 3 3 |

Инженерно -  геологические изыскания выполнялись согласно СП 11 – 105 – 97 (9.1),                СП 47.13330.2012 (9.4), а также  в соответствии с другими действующими нормативными документами и ГОСТами.

Геологическое строение трассы автомобильной дороги  изучено до глубины  4,0 м и представлено глинистыми покровными образованиями (prQIII). С поверхности повсеместно

распространен насыпной грунт ( th IV) , мощностью 0,40-1,20 м.

В соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г №1521 с учетом Приказа Минстроя России от 27.02.2015 №138/пр применение в вершинах углов радиусов величиной 100 м принято в соответствии с расчетной скоростью 40 км/ч согласно, СП 34.13330.2012 п.5.1 и табл. 5.1 для трудных участков местности исходя из условий сложившейся застройки в границах рассматриваемого села.

Автодорога проходит по землям Богородицского сельского поселения и по землям прошедшим ранее государственный кадастровый учёт, на автодороге нет зданий, строений и сооружений, обеспечивающих  её  функционирование.

При строительстве  трассы размещение строительных механизмов, хранение  отвала и резерва грунта, в том числе растительного будет располагаться в полосе отвода автодороги.

С ПК 0+00 по ПК 3+80 дорога проходит по существующей грунтовой не профилированной дороге без насыпи.

На данном участке дороги в весеннюю и осеннюю распутицы, а также в дождливую погоду летом движение автотранспорта затруднено. Проезд возможен только в благоприятный период года.

В продольном профиле трасса автомобильной дороги проходит по местности со слабопересеченным рельефом. Перепад отметок по оси дороги составляет: max-243,04м;min-239,29 м. Искусственных сооружений нет.

На рассматриваемом участке располагается несколько необорудованных пересечений и примыканий в одном уровне. Все съезды - грунтовые.

Технические измерители трассы:

1. Протяженность трассы -0,38 км

2. Протяженность по воздушной линии - 0,336 км;

3. Коэффициент удлинения - 1,13;

4. Количество углов на трассе - 2

5. Количество углов на 1 км трассы — 0,19

6. Радиус в плане - 100 м

8.Общее протяжение кривых - 0,268 м или 71% длины трассы;

9.Общее протяжение прямых — 0,112 м.

С владельцами инженерных коммуникаций попадающих в зону строительства проведена работа по уточнению местоположения воздушных и подземных линий, мест сближения и пересечения их с проектируемой трассой. По результатам этой работы проведена оценка коммуникаций, которые нанесены на планы и профили.

Проектом предусмотрена защита существующих сетей связи Орловского филиала ОАО «Ростелеком», попадающих в границы производства работ, в соответствии с техническими условиями № 0310/05-1565-15 от 24.08.2015. В связи с производством работ по строительству автодороги, в месте пересечения существующих линий связи с автодорогой проектной документацией предусмотрено заложение резервных футляров (d=110мм) на ПК 0+50.

Трубы прокладываются открытым способом. Устраивается рабочий котлованы, после выполнения работ котлован засыпается, грунт уплотняется, и концы труб выводятся за край подошвы насыпи и герметизируются полиэтиленовыми пробками.

При работе в охранных зонах линий связи все земляные работы производить вручную.

Все монтажные работы проводить с вызовом представителя ОАО «Ростелеком».

Проектом предусмотрена защита существующего газопровода высокого давления согласно технических условий № б/н выданных ОАО «Газпром Газораспределение Орел» от 31.08.2015г.

Проектом предусмотрено устройство искусственного электроосвещения в п. Горки на участке строительства на основании технических условий № 20387793 выданных филиалом ОАО «МРСК-Центра»-«Орелэнерго».

По степени сложности  инженерно-геологических условий площадка изысканий относится      ко   II (средней) категории сложности  ( СП 11 - 105 - 97 ) (9.1)  .

В геоморфологическом отношении проектируемая трасса автодороги  приурочена к водораздельному пространству. Абсолютные  отметки поверхности трассы изменяются от 239,39м  до 243,52м.

Проектируемая трасса автомобильной дороги берет свое начало у водонапорной башни, далее проходит вдоль дороги до пересечения автотрассы  Р-120 (Орел –Брянск) и дороги на п. Баздрево. Длина  трассы  автодороги  345 м.

Геологическое строение трассы автомобильной дороги  изучено до глубины  4,0 м и представлено глинистыми покровными образованиями (prQIII). С поверхности повсеместно

распространен насыпной грунт ( th IV) , мощностью 0,40-1,20 м.

Выделено 2 литологических разности грунтов.

На момент изысканий ( август 2015г.)  подземные воды скважинами до глубины  4,00 м не вскрыты. Верховодка отсутствует.

Площадка относится к неподтопляемой территории.(СП 11-105-97, приложение И).

Из отрицательных физико-геологических процессов, влияющих на строительство и эксплуатацию проектируемой трассы автодороги, отмечается:

- наличие насыпных грунтов, мощностью до 1,20 м;

- наличие просадочности в лессовидных грунтах (слой 2) при  их замачивании.

По грунтовым условиям на просадочность площадка относится к  I типу.

Суммарная просадка от собственного веса составляет  1,41 см. Суглинки лессовидные (слой 2) обладают просадочными свойствами до гл.3,50 м. Начальное просадочное давление изменяется от 0,025  до 0,067 Мпа.

Участок изысканий располагается на  III  дорожно-климатической  зоне и относится к I  типу местности по характеру и степени увлажнения ( 9.25).

По степени морозной пучинистости  суглинки лессовидные (слой 2) относятся  к  слабопучинистым грунтам (9.25). Среднее значение относительного морозного пучения при промерзании 1,5 м составляет для суглинка лессовидного 4-7 %. Нормативная глубина промерзания составляет  для суглинка (слой 2)  - 1,24 м.

Грунты до глубины 2-х метров обладают средней степенью коррозионной активности по отношению к углеродистой стали

Суглинки (слой 2) не обладают агрессивностью по отношению к любым маркам бетона не зависимо от водонепроницаемости и к железобетонным конструкциям .

Территория  проектируемой трассы автодороги не характеризуется  опасным действием блуждающих токов на момент изысканий, так как блуждающие токи не обнаружены.

Участок изысканий располагается на  III  дорожно-климатической  зоне и относится к I   типу местности по характеру и степени увлажнения ( 9.25).

Оптимальная влажность для суглинка лессовидного (слой 2) составляет в среднем 0,147    при максимальной плотности в среднем 1,82 г/см3,  изменяясь от 0,140 до 0,150 при изменении  максимальной плотности от 1,80 до 1,84 г/см3.Коэффициент уплотнения варьирует от 0,77 до 0,86 г/см3.

Модуль упругости для суглинка лессовидного (слой 2) составляет 80 МПА( 9.24)

По степени морозной пучинистости  суглинки лессовидные (слой 2) относятся  к  слабопучинистым грунтам (9.25). Среднее значение относительного морозного пучения при промерзании 1,5 м составляет для суглинка лессовидного 4-7 %. Нормативная глубина промерзания составляет  для суглинка (слой 2)  - 1,24 м.

Грунты до глубины 2-х метров обладают средней степенью коррозионной активности по отношению к углеродистой стали

Суглинки (слой 2) не обладают агрессивностью по отношению к любым маркам бетона не  зависимо от водонепроницаемости и к железобетонным конструкциям (текст. прил. 11.6) .

Территория  проектируемой трассы автодороги не характеризуется  опасным действием блуждающих токов на момент изысканий, так как блуждающие токи не обнаружены.

При проведении инженерно - геологических работ на площадке изысканий  сохранялись правила охраны окружающей среды. Природные условия после проведения работ практически не нарушены. Горные выработки засыпаны с трамбовкой местным материалом.

Категорию грунтов по трудности разработки в котлованах в зависимости от   применяемых механизмов. принять  дополнения ТЕР 81-02-01-2001 «Земляные работы»

по Орловской области к ГЭСН – 2001 – 01 табл.1:

- насыпной  слой                       (слой 1)        - п.23

- суглинок лессовидный             (слой 2)        - п.21

Согласно, задания на проектирование и прогнозируемой перспективной интенсивности движения проектируемую автодорогу рекомендуется строить по нормам V технической категории

- расчетная скорость движения 						60 км/ч

- число полос движения							1

- ширина полосы движения							-

- ширина укрепленной полос обочины					-

- ширина земляного полотна							8,0 м

- наибольший продольный уклон						70 ‰

- наименьший радиус кривых в плане					150 м

- наименьший радиус кривых в продольном профиле

    - выпуклых 									2500 м

    - вогнутых									1500 м

- наименьшее расстояние видимости:

    - для остановки						                  		85 м

    - встречного автомобиля							170 м

При прохождении трассы проектируемой автодороги по населённому пункту основные технические параметры приняты согласно СП 42.13330.2011 и Методических рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений

- расчетная скорость движения 						40 км/ч

- число полос движения							1

- ширина полосы движения							4,5

- ширина укрепленной полос обочины					-

- ширина земляного полотна							8,0 м

- наибольший продольный уклон						80 ‰

- наименьший радиус кривых в плане					50 м

- наименьший радиус кривых в продольном профиле

    - выпуклых 									600 м

    - вогнутых									200 м

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52748-2007 с изменениями ИУС N 6, 2008 год, ИУС N 9, 2008 год, приняты следующие нагрузки:

    - - АК-10 – для автомобильных дорог.

    - - АК-14, НК 14 – для водопропускных труб.

    - Для проектирования дорожной одежды согласно нормативных документов в качестве расчетного принят автомобиль с нагрузкой на ось 100кН.

## 1.4 Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории, с указанием сроков их реализации.

| № п/п | Перечень мероприятий и их последовательность | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализ территории линейного объекта | 2015 |
| 2 | Разработка проекта планировки с проектом межевания территории линейного объекта | 2015 |
| 3 | Разработка проектной документации | 2015 |
| 4 | Оценка земельных участков, попадающих в красные линии с целью их изъятия | 2015 |
| 5 | Изъятие (выкуп) земельных участков, попадающих в красные линии | По решению администрации Орловской области (2015г.) |
| 6 | Строительство автодороги и инженерных коммуникаций, организация поверхностного водоотвода, освещения, систем автоматизированного управления для обслуживания дороги | По решению администрации Орловской области (в соответствие с объемами бюджетных ассигнований на реализацию строительства автодороги (2015-2016 гг..)) |
| 7 | Ввод в эксплуатацию | По решению администрации Орловской области (в соответствие с объемами бюджетных ассигнований на реализацию строительства автодороги (2016 гг..)) |

В целом строительство автомобильной дороги «Орел-Витебск» - с. Горки» в Хотынецком районе Орловской области для улучшения условий жизнедеятельности и проживания всех категорий граждан сельской среды.

## 1.5 Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

Проект планировки территории линейного объекта выполнен в соответствии с

- Генеральным планом территории муниципального образования  Богородицкого сельское поселение Хотынецкого района Орловской области, ООО «Альянс, 2011;

- Правилами землепользования и застройки Богородицкого сельское поселение Хотынецкого района Орловской области, ЗАО «Альянс»,2011.;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Орловской области, утвержденный решением областного Совета народных депутатов от 17.03.2004 года № 389-ОЗ (с изменениями и дополнениями);

- Постановление Правительства Орловской области от 01.08.2011 № 250 (ред. От 03.09.2012) «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Орловской области»;

-Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды»;

-Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;

- Свод правил СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-Закон Орловской области от 10.11.2014 № 1686-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области».

## 1.6 Основные  технико-экономические показатели проекта планировки.

| № п/п | Наименование показателей | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основание разработки проекта планировки территории линейного объекта | Приказ Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области от 11.08.2015 г. № 8 |  |
| 2 | Категория линейного объекта | Автомобильная дорога местного значения |  |
| 3 | Вид работ | Разработка проекта планировки и проекта межевания территории |  |
| 4 | Краткое описание транспортно-планировочного решения |  | Строительство дорожного полотна, устройство съездов |
| 5 | Планировочные показатели линейного объекта |  |  |
| 5.1 | Строительство автомобильной дороги «Орел-Витебск»- с. Горки в Хотынецком районе Орловской области |  |  |
| 5.1.1 | Протяженность участка |  | Ориентировочно 0,38 км |
| 5.1.2 | Количество полос движения |  | 1 полосное движение |
| 5.1.3 | Пропускная способность |  | до 200 маш/сут |
| 5.1.4 | Площадь образованных земельных участков в полосе отвода автодороги |  | Общая площадь 9438 кв.м. состоит из: :ЗУ1 = 7189 кв.м.; :ЗУ2(1) = 2010,13 кв.м.; :ЗУ2(2) = 238,60 кв.м |
| 5.1.4 | Вид разрешённого использования образованных земельных участков |  | Для размещения дорожных сооружений ( код в соответствии с классификатором 143003020400) |
| 5.1.5 | Количество полос движения |  | 2 ( 1полосное движение в оба направления) |
| 5.1.6 | Ширина полосы движения |  | 2,25м |
| 5.1.7 | Ширина проезжей части |  | 4,5м |
| 5.1.8 | Ширина земляного полотна |  | 8,0м |
| 5.1.9 | Ширина обочины |  | 1,5м |
| 5.1.10 | Пешеходные пешеходы |  | Предусматриваются |
| 5.1.11 | Тип дорожной одежды |  | Облегченный |
| 5.1.12 | Вид покрытия |  | Асфальтобетон |
| 5.1.13 | Тротуары |  | Предусматриваются |
| 5.1.14 | Разделение транспортных потоков по направлениям |  | Центральная разделительная полоса |
| 5.1.15 | Полосы безопасности |  | Полосы безопасности предусматриваются 0,5 метров, входящих в проезжую часть (по обоим направлениям) |
| 5.1.16 | Движение наземного общественного транспорта |  | Предусматривается |
| 5.1.17 | Привязка к существующей улично-дорожной сети |  | Примыкания к улично-дорожной сети к боковым проездам запроектированы |
| 6. | Изменение зоны планируемого развития линейного объекта |  | Установлены новые красные линии |
| 7. | Установление технических зон подземных коммуникаций |  | Не предусматривается |
| 8. | Изъятие существующих земельных участков землепользования |  | Требуется |
| 9. | Изъятие существующих земельных участков землепользований |  | Требуется (смотреть «Проект межевания территории) |
| 10. | Продолжительность строительства |  | 6 месяцев |

Примечание: установленные красные линии показаны на основном чертеже проекта планировки, каталог координат красных линий приложен после основного чертежа.

Графические материалы к

Основной части

Каталог координат красных линий

| № п/п | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | У |
| Левая сторона |  |  |
| 1 | 5859588,10 | 2246634,38 |
| 2 | 5859569,75 | 2246623,91 |
| 3 | 5859560,20 | 2246618,96 |
| 4 | 5859554,92 | 2246616,50 |
| 5 | 5859548,66 | 2246613,90 |
| 6 | 5859545,04 | 2246612,57 |
| 7 | 5859540,47 | 2246611,10 |
| 8 | 5859536,45 | 2246610,01 |
| 9 | 5859532,85 | 2246609,12 |
| 10 | 5859528,65 | 2246608,36 |
| 11 | 5859522,56 | 2246607,44 |
| 12 | 5859512,88 | 2246606,51 |
| 13 | 5859505,92 | 2246606,14 |
| 14 | 5859498,53 | 2246605,90 |
| 15 | 5859497,46 | 2246605,97 |
| 16 | 5859496,37 | 2246606,24 |
| 17 | 5859495,24 | 2246606,77 |
| 18 | 5859493,83 | 2246607,96 |
| 19 | 5859493,17 | 2246608,88 |
| 20 | 5859492,63 | 2246610,11 |
| 21 | 5859492,31 | 2246612,13 |
| 22 | 5859492,74 | 2246614,02 |
| 23 | 5859495,57 | 2246621,51 |
| 24 | 5859503,27 | 2246641,93 |
| 25 | 5859486,36 | 2246648,10 |
| 26 | 5859474,56 | 2246616,82 |
| 27 | 5859472,91 | 2246612,98 |
| 28 | 5859470,84 | 2246610,17 |
| 29 | 5859468,49 | 2246608,13 |
| 30 | 5859466,18 | 2246606,80 |
| 31 | 5859464,41 | 2246606,12 |
| 32 | 5859462,49 | 2246605,65 |
| 33 | 5859460,53 | 2246605,43 |
| 34 | 5859447,83 | 2246605,24 |
| 35 | 5859412,72 | 2246604,82 |
| 36 | 5859402,77 | 2246604,49 |
| 37 | 5859396,67 | 2246604,12 |
| 38 | 5859390,69 | 2246603,56 |
| 39 | 5859382,74 | 2246602,42 |
| 40 | 5859373,01 | 2246600,30 |
| 41 | 5859365,40 | 2246597,91 |
| 42 | 5859359,92 | 2246595,73 |
| 43 | 5859356,94 | 2246594,25 |
| 44 | 5859354,48 | 2246593,02 |
| 45 | 5859349,04 | 2246589,12 |
| 46 | 5859345,59 | 2246585,91 |
| 47 | 5859343,15 | 2246583,43 |
| 48 | 5859342,80 | 2246583,09 |
| 49 | 5859339,78 | 2246579,75 |
| 50 | 5859338,40 | 2246578,84 |
| 51 | 5859337,82 | 2246578,45 |
| 52 | 5859333,48 | 2246575,57 |
| 53 | 5859330,65 | 2246574,79 |
| 54 | 5859330,42 | 2246574,77 |
| 55 | 5859330,20 | 2246574,76 |
| 56 | 5859329,72 | 2246574,72 |
| 57 | 5859329,05 | 2246574,68 |
| 58 | 5859327,72 | 2246574,88 |
| 59 | 5859486,36 | 2246648,10 |
| 60 | 5859474,56 | 2246616,82 |
| 61 | 5859472,91 | 2246612,98 |
| 62 | 5859470,84 | 2246610,17 |
| 63 | 5859468,49 | 2246608,13 |
| 64 | 5859294,28 | 2246558,99 |
| 65 | 5859306,21 | 2246560,07 |
| 66 | 5859308,86 | 2246560,29 |
| 67 | 5859310,96 | 2246560,30 |
| 68 | 5859314,76 | 2246559,76 |
| 69 | 5859317,52 | 2246558,91 |
| 70 | 5859314,48 | 2246553,60 |
| 71 | 5859312,94 | 2246550,57 |
| 72 | 5859310,14 | 2246544,40 |
| 73 | 5859307,14 | 2246536,54 |
| 74 | 5859305,03 | 2246530,18 |
| 75 | 5859302,68 | 2246522,19 |
| 76 | 5859300,96 | 2246515,79 |
| 77 | 5859299,31 | 2246509,41 |
| 78 | 5859295,77 | 2246495,66 |
| 79 | 5859286,35 | 2246459,01 |
| Правая сторона |  |  |
| 1 | 5859596,73 | 2246618,53 |
| 2 | 5859572,12 | 2246604,65 |
| 3 | 5859570,32 | 2246603,72 |
| 4 | 5859568,58 | 2246602,83 |
| 5 | 5859562,89 | 2246600,09 |
| 6 | 5859560,76 | 2246599,11 |
| 7 | 5859557,02 | 2246597,52 |
| 8 | 5859552,28 | 2246595,67 |
| 9 | 5859548,41 | 2246594,33 |
| 10 | 5859542,51 | 2246592,58 |
| 11 | 5859538,53 | 2246591,61 |
| 12 | 5859535,95 | 2246590,34 |
| 13 | 5859533,99 | 2246588,66 |
| 14 | 5859532,60 | 2246586,79 |
| 15 | 5859531,39 | 2246583,89 |
| 16 | 5859531,08 | 2246582,00 |
| 17 | 5859531,15 | 2246580,54 |
| 18 | 5859531,16 | 2246580,39 |
| 19 | 5859531,22 | 2246579,09 |
| 20 | 5859535,56 | 2246545,82 |
| 21 | 5859517,75 | 2246543,18 |
| 22 | 5859511,88 | 2246578,75 |
| 23 | 5859511,45 | 2246579,69 |
| 24 | 5859510,71 | 2246581,69 |
| 25 | 5859509,24 | 2246583,78 |
| 26 | 5859506,30 | 2246586,23 |
| 27 | 5859504,55 | 2246587,08 |
| 28 | 5859502,73 | 2246587,64 |
| 29 | 5859501,11 | 2246587,90 |
| 30 | 5859494,32 | 2246587,84 |
| 31 | 5859484,82 | 2246587,72 |
| 32 | 5859436,90 | 2246587,14 |
| 33 | 5859420,87 | 2246586,91 |
| 34 | 5859406,82 | 2246586,32 |
| 35 | 5859400,94 | 2246585,80 |
| 36 | 5859390,92 | 2246584,36 |
| 37 | 5859383,18 | 2246582,59 |
| 38 | 5859375,66 | 2246580,19 |
| 39 | 5859368,40 | 2246577,10 |
| 40 | 5859358,33 | 2246571,99 |
| 41 | 5859354,03 | 2246568,72 |
| 42 | 5859349,88 | 2246565,12 |
| 43 | 5859346,34 | 2246561,97 |
| 44 | 5859343,00 | 2246558,62 |
| 45 | 5859337,82 | 2246552,66 |
| 46 | 5859334,10 | 2246547,56 |
| 47 | 5859330,75 | 2246542,20 |
| 48 | 5859327,78 | 2246536,60 |
| 49 | 5859323,96 | 2246527,83 |
| 50 | 5859319,79 | 2246515,65 |
| 51 | 5859317,12 | 2246506,27 |
| 52 | 5859303,78 | 2246454,53 |
| 53 | 5859517,75 | 2246543,18 |
| 54 | 5859511,88 | 2246578,75 |
| 55 | 5859511,45 | 2246579,69 |

## Том 2

Материалы по обоснованию проекта планировки

территории для линейного объекта

- 2.1 Обоснование положений  по  размещению линейного объекта

- Проект планировки территории с проектом межевания территории изготовляется  для  линейного объекта – строительство автомобильной дороги «Орёл-Витебск» - с. Горки» в Хотынецком районе Орловской области  улучшить условия жизнедеятельности и проживания для всех категорий граждан сельской среды.

Планировка территории необходима для создания и упорядочения условий и установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта.

- 2.2 Обоснование  параметров линейного объекта.

Начало проектируемого участка ПК 0+00 принято на км 0+083 автодороги «Орел-Брянск-Смоленск-граница с республикой Беларусь» - с. Горки Хотынецкого района Орловской области. Учитывая малую протяженность проектируемого участка, так же наличие стесненных условий (в виде существующей застройки) и направление трассы. В связи, с чем строительство автодороги будет осуществляться в увязке со сложившейся застройкой с. Горки и наличием существующих подземных коммуникаций (газопровод высокого и низкого давления, водопровод, кабель связи) и надземными коммуникациями (ВЛ-0,4кВ и ВЛ 10 кВ) питающими инфраструктуру села.

Ось трассы, согласована с Заказчиком, проходит по существующему положению. Протяжение трассы проектируемой дороги составило 0,380 км. Начало трассы ПК0+00 соответствует км 0+083 существующей грунтовой дороги «Орел-Брянск-Смоленск-граница с республикой Беларусь» - с. Горки. Конец трассы ПК принят на ПК 3+80, около социально-значимого  объекта (продуктовый магазин). Все работы по проектным решениям производятся в полосе отвода автомобильной дороги, согласно данным проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта.

Все работы по проектным решениям производятся в полосе отвода автомобильной дороги, согласно данным проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта.

Проектируемая дорога на большем своем протяжении проходит по направлению существующей грунтовой дороги. Трасса проектируемой автодороги имеет два угла поворота, минимальный радиус в плане на участке строительства автодороги принят равным 100 м с переходными кривыми по 50 м. Ширина проезжей части принята 4,5 м, укрепление обочин щебнем М-600 толщ.0,12 м предусмотрено по 1,5 м с каждой стороны дороги. Неукрепленная часть обочины шириной 0,5 м засевается травами по слою плодородного грунта толщ. 0,10 м.

На проектируемом участке автомобильной дороги согласно, данных гидрометрологических  изысканий,  водоотвод с проезжей части будет осуществляться по  естественным понижениям (склонам) и устройство малых искусственных сооружений не требуется.

| Категория | IVв |
| --- | --- |
| Строительная длина, м | 380 |
| Число полос движения | 1 |
| Расчетная скорость, км/ч | 60 |
| Максимальный продольный уклон | 70 |
| Минимальное расстояние видимости, м: - для остановки - встречного автомобиля | - 170 |
| Минимальный радиус кривых в плане, м | 150 |
| Минимальный радиус кривых в продольном профиле, м: - выпуклых - вогнутых | 2500 1500 |
| Тип дорожной одежды | Капитальный облегченный |
| Вид покрытия | Асфальто-бетонное |
| Ширина земляного полотна, м | 8,0 |
| Ширина полосы движения, м | 4,5 |
| Ширина разделительной полосы, м | - |
| Ширина обочины, м | 2,0 |
| Ширина краевой полосы у обочины, м | 0,5 |
| Ширина укрепленной части обочины, м | 0,5 |
| Транспортные развязки, шт. | - |
| Искусственные сооружения, шт: | - |
| Съезды, шт. | 3 |

## 2.3 Обоснование размещения линейного объекта с учетом условий   использования территории и перечнем мероприятий необходимых  для  реализации  предполагаемых  проектных предложений.

К  зонам  с  особыми  условиями  использования  территорий  относятся  охранные,  санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия(памятников истории и культуры)  народов  Российской  Федерации (далее -  объекты  культурного  наследия),  водо-охранные  зоны,  зоны  санитарной  охраны  источников  питьевого  и  хозяйственно-бытового

водоснабжения, зоны  охраняемых  объектов,  иные зоны,  устанавливаемые  в  соответствии  с законодательством Российской Федерации.

Водоохранными  зонами  являются  территории,  которые  примыкают  к  береговой  линии  морей,  рек,  ручьев,  каналов,  озер, водохранилищ  и  на  которых  устанавливается  специальный  режим  осуществления  хозяйственной  и  иной  деятельности  в  целях  предотвращения  загрязнения,  засорения,  заиления  указанных  водных  объектов  и  истощения  их  вод,  а также  сохранения  среды  обитания  водных  биологических  ресурсов  и  других  объектов  животного и растительного мира. Ширина водоохранной зоны

р. Неполодь составляет двести метров.

В  границах  водоохранных  зон  устанавливаются  прибрежные  защитные  полосы,  на

территориях  которых  вводятся  дополнительные  ограничения  хозяйственной  и  иной  деятельности.

Ширина  прибрежной  защитной  полосы  устанавливается  в  зависимости  от  уклона

берега  водного  объекта  и  составляет  тридцать  метров  для  обратного  или  нулевого  уклона, сорок  метров  для  уклона  до  трех  градусов  и  пятьдесят  метров  для  уклона  три  и  более  градуса.

В  границах  водоохранных  зон  допускаются  проектирование,  строительство,  реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при  условии

оборудования  таких  объектов  сооружениями,  обеспечивающими  охрану  водных  объектов

от  загрязнения,  засорения  и  истощения  вод  в  соответствии  с  водным  законодательством  и законодательством в области охраны окружающей среды.

Установление  на  местности  границ  водоохранных  зон  и  границ  прибрежных  защитных  полос  водных  объектов,  в  том  числе  посредством  специальных  информационных  знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Согласно  постановлению  Правительства  Российской  Федерации  от10.01.2009  №17

«Об  утверждении  правил  установления  на  местности  границ  водоохранных  зон  и  границ

прибрежных защитных полос водных объектов», установление границ осуществляется:

-  органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  при  реализации  переданных  полномочий  Российской  Федерации  по  осуществлению  мер  по  охране

водных  объектов  или  их  частей,  находящихся  в  федеральной  собственности  и  расположенных  на  территориях  субъектов  Российской  Федерации,  за  исключением водохранилищ,  которые  полностью  расположены  на  территориях  соответствующих  субъектов  Российской

Федерации  и  использование  водных  ресурсов  которых  осуществляется  для  обеспечения  питьевого  и  хозяйственно-бытового  водоснабжения  двух  и  более  субъектов  Российской Федерации,  в  соответствии  с  перечнем  таких  водохранилищ,  установленным  Правительством Российской Федерации;

Размещение  линейного  объекта  на  территории строительства автодороги  не  требует  установления  зон  с  особыми  условиями  использования  территории  и  на  размещение  данного  объекта  такие  зоны влияния не оказывают. Для  снижения  негативного

воздействия  автомобильной  дороги  на  водные  объекты  предусмотрены  мероприятия  на-правленые  на  сохранение  и  улучшение  гидрологического  режима  поверхностного  стока,  режима  водоохранных  зон,  снижение  загрязнения  водоемов  загрязняющими  веществами  в  составе  сточных  вод  с  проектируемого  объекта.  Для  обеспечения  водоотвода по  основной  дороге (без  примыканий)  предусматриваются  искусственные  сооружения,

которые перепускают сток с пониженных мест и из логов через земляное полотно дороги.  Количество  и  отверстия  искусственных  сооружений  назначены  из  условия  обеспечения  пропуска  расчетного  расхода  в  безнапорном  режиме,  и  скорости  на  выходе,  не создающей  размывов  укреплений  и  грунтов.  Сбор  стока  вдоль  дороги  и  направление

его  через  трубы  осуществляется  посредством  системы  дорожного  водоотвода

состоящего  из  канав  и  кюветов.

На основании ответа № УЭ-1562 от 03.08.2015 г. на территории строительства автомобильной дороги «Орёл-Витебск» - с. Горки» в Хотынецком районе Орловской области  особо охраняемые природные территории, памятники природы регионального значения отсутствуют.

Мероприятия по сохранению особо охраняемых природных территорий не требуется.        Охрана окружающей среды в зоне размещения строительной площадки должна осуществляться в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов. Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума. Выполнение работ на отведенной полосе должно вестись с соблюдением чистоты территории, а санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы средствами биологической очистки или сбросом бытовых отходов в непроницаемую металлическую емкость с регулярной последующей ее очисткой и обеззараживанием. Территория должна предохраняться от попадания в неё горюче-смазочных материалов.  Все виды отходов, образующиеся в процессе строительства, собираются в закрытые металлические контейнеры и вывозятся на свалку ТБО. При соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевременное удаление отходов с территории строительства, отрицательное воздействие отходов на окружающую среду будет максимально снижено. Все строительно-монтажные работы производятся последовательно и не совпадают по времени.  В связи с этим, загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, носят кратковременный характер, и не оказывает вредного воздействия на атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ. По окончании строительных работ, земли, отведенные во временное пользование, возвращаются землепользователям в состоянии пригодном для использования их по назначению. Передача восстановленных земель оформляется актом в установленном порядке.

## 2.4  Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности.

Чрезвычайная ситуация (ЧС)  - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы. Стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде. Значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс  мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально  возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей , снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения (Закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  Российской  Федерации «Технический

регламент  о  требованиях  пожарной  безопасности»  от22.07.2008  №123-ФЗ  и  сформировавшейся  нормативно-правовой  базой  в  этой  области,  в  частности,  ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ «Пожарная  безопасность.  Общие  требования»,  пожарная  безопасность  объекта обеспечивается  системами  предотвращения  пожара  и  противопожарной  защиты,  в  том числе организационно-техническими мероприятиями.

Указанные  системы  направлены  на  предотвращение  воздействия  на  людей  опасных факторов пожара, в том числе вторичных проявлений, на требуемом уровне.

Размещение автозаправочной станции (АЗС) проектом не предусмотрено.

Согласно  СНиП 2.04.02-84*  для  автомобильных  дорог  наружное  противопожарное  водоснабжение не требуется.

Проектируемый  участок  автомобильной  дороги  по  категории  ГО  относится  к  не категорированному  объекту.  Отнесение  объекта  к  категории  по  ГО  определено  исходными  данными,  выданными  для  разработки  раздела «Инженерно-технические  мероприятия  гражданской  обороны.  Мероприятия  по  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций («ИТМ ГОЧС»).

Согласно  постановлению  Правительства  Российской  Федерации  от 3  октября 1998  г.

№1149 «О  порядке  отнесения  территорий  к  группам  по  гражданской  обороне»  проектируемый объект располагается на территории, отнесенной к загородной зоне.

Автомобильная  дорога  располагается  на  территории,  не  отнесенной  к  группам  по  гражданской обороне.

## 2.5 Обоснование предложений для внесений изменений и  дополнений в документы территориального планирования и Правил землепользо-вания и застройки.

Основной задачей проекта является обоснование строительства автодороги на территории проектирования. Проектом разработана планировочная структура с учетом взаимосвязи с прилегающими территориями.

Проект планировки территории необходимо учитывать при разработке Правил землепользования и застройки  и Генерального плана Богородицкого сельского поселения Хотынецкого  района Орловской области.

Основные планировочные решения приняты с привязкой к топографической съемке М 1:500 и с учетом данных государственного кадастра недвижимости.

Определена основная планировочная структура и функциональное зонирование планируемой территории в увязке с прилегающими территориями.

- Графический материал к

- Обоснованию проекта планировки территории

# Том 3

Проект межевания территории

# 3.1  Общие положения

## 3.1.1 Введение

Проект межевания территории на объекте: «Строительство автомобильной дороги «Орёл-Витебск» – с. Горки в Хотынецком районе был выполнен в составе проекта планировки на данный объект и на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 21.07.2014 №219-ФЗ) 22.12.2004;

-    Градостроительного кодекса Орловской области

- Правил землепользования и застройки Богородицкого сельского поселения Хотынецкого  муниципального  района Орловской области;

- Генерального плана Богородицкого сельского поселения Хотынецкого муниципального района Орловской области, разработан ЗАО «АЛЬЯНС»;

-   Нормативных правовых актов органа местного самоуправления;

-   Технических условий.

Картографический материал выполнен в системе плоских прямоугольных координат в картографической проекции Гаусса-Крюгера СК-63.

## 3.1.2 Цель разработки проекта:

1. Установление правового регулирования земельных участков.

2. Установление полосы отвода автомобильной дороги значения.

3. Выполнения кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков полосы отвода автомобильной дороги.

Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и разработка проектных решений по координированию вновь формируемых земельных участков проектируемых объектов.

## 3.1.3 Используемые исходные материалы:

– информация об установленных сервитутах и иных обременениях земельных участков;

–  нормативные правовые акты органа местного самоуправления;

– Генеральный план разработан Богородицким сельским поселением  Хотынецкого муниципального района Орловской области – информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтенных (зарегистрированных) в государственном земельном кадастре.

## 3.1.4 Опорно-межевая сеть на территории проектирования

На территории проектирования существует установления система  геодезической сети специального назначения для определения координат точек земной поверхности с использованием спутниковых систем. Система координат – СК-63. Действующая система геодезической сети удовлетворяет  требованиям выполнения землеустроительных работ для установления границ земельных участков на местности.

## 3.1.5 Рекомендации по порядку установления границ на местности

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания.

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию  с ними границ.

## 3.1.6 Структура территории, образуемая в результате межевания

Данным проектом предусматривается строительство:

- автомобильной дороги «Строительство автомобильной дороги «Орёл-Витебск» – с. Горки в Хотынецком районе   Орловской области.

В административном отношении участок изысканий находится в с. Горки и земель для обеспечения  космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения (территория земель сельскохозяйственного назначения) Богородицким сельским поселением  Хотынецкого муниципального района Орловской области.

Строительство автомобильной дороги планируется осуществить в границах населённого пункта с. Горки -  6622 кв.м   и  земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения  космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения (территория  земель сельскохозяйственного назначения) – 2914 кв.м., Богородицкого сельского поселения, Хотынецкого муниципального  района, Орловской области, в кадастровом  квартале  57:03:0060301.

Категория земель: земли населенных пунктов, земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения  космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (территория земель сельскохозяйственного назначения).

## 3.1.7 Сервитуты и иные обременения

Проектом предусмотрена защита существующих сетей связи Орловского филиала ОАО «Ростелеком», попадающих в границы производства работ, в соответствии с техническими условиями № 0310/05-1565-15 от 24.08.2015.  и   защита существующего подземного  газопровода высокого давления согласно, технических условий № б/н выданных ОАО «Газпром Газораспределение Орел» от 31.08.2015 г.

Проектируемая автодорога пересекает существующий подземный газопровод высокого давления  на ПК 0+62  и ПК 2+57 Ø 63 мм, глубина – 1,50 м.

В целях защиты от нагрузки при движении автомобилей и удобства проведения строительно-монтажных работ, данным проектом предусматривается установка на газопроводы полиэтиленового разрезного футляра Ø127×14 с установкой контрольной трубки под защитное устройство - ковер.

Трассу автодороги пересекают и следуют вдоль следующие инженерные коммуникации:

- ЛЭП 3 пр-10 кВ ;

- газопровод (подземный в.д., н.д. п.э. d=63 мм);

- ЛЭП 4 пр-0,4 кВ;

- водопроповод подземный н.д.  d=70 мм.

- Существующие линии электропередач.

Таблица №1 Перечень охранных  зон

| № пп | Наименование объекта (индивидуальное обозначение | Нормативно правовой акт, в соответствии с которым установлены особые условия использования территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линии электропередач 57.03.02.104 57.03.02.223 57.03.02.224 57.03.02.301 | Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |

# 3.2 Формирование земельных участков проектируемого линейного   объекта

Проектом предусматривается формирование земельного участка под объект: «Строительство автомобильной дороги «Орёл-Витебск» – с.Горки в Хотынецком районе Орловской области. В данном проекте сформирован земельный участок полосы отвода автомобильной дороги в границах населенного пункта с.Горки и земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения  космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения (территория  земель сельскохозяйственного назначения) Богородицкого сельского поселения,  Хотынецкого  района, Орловской области.

Данным проектом предусматривается строительство:

-полосы отвода автомобильной дороги в границах населённого пункта протяженностью 7189 кв.м;

-полосы отвода автомобильной дороги в границах земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения  космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения (территория  земель  сельскохозяйственного назначения)  протяженностью 2249 кв.метра.

## 3.2.1 Параметры проектируемых земельных участков:

| Номер земельного участка | Площадь, кв.м | Длина, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 9438 | 380 |

Ширина полосы отвода автомобильной дороги составляет -25 м.

## 3.2.2 Формирование красных линий

Проектируемая полоса отвода автомобильной дороги имеет постоянную ширину с учетом интересов владельцев смежных земельных участков.  Установлены красные линии  на рассматриваемой территории. Настоящий проект межевания разработан для территории в границах красных линий и учитывает особенности территорий для строительства дорожного полотна. Красные линии установлены, каталог координат имеется в проекте планировки.

## 3.2.3 Таблица координат поворотных точек формируемого

## земельного участка

В результате  проектирования полосы  отвода   автомобильной дороги образовались  земельные участки:

-:ЗУ1 площадью 7189 кв.м. в границах с.Горки Богородицкого с/п (земли населённых пунктов).

-:ЗУ2(1) площадью 2010,13 кв.м в границах Богородецкого с/п (земли сельскохозяйственного назначения);

-:ЗУ2(2) площадью 238,60 кв.м. в границах Богородецкого с/п (земли сельскохозяйственного назначения);

Таблица 2 Координаты поворотных точек

| Номер поворотной точки | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 57:03:1000101:ЗУ1 |  |  |
| 1 | 5859303,11 | 2246451,59 |
| 2 | 5859317,12 | 2246506,27 |
| 3 | 5859319,79 | 2246515,65 |
| 4 | 5859323,96 | 2246527,83 |
| 5 | 5859327,78 | 2246536,60 |
| 6 | 5859330,75 | 2246542,20 |
| 7 | 5859334,10 | 2246547,56 |
| 8 | 5859337,82 | 2246552,66 |
| 9 | 5859343,00 | 2246558,62 |
| 10 | 5859346,34 | 2246561,97 |
| 11 | 5859349,88 | 2246565,12 |
| 12 | 5859354,03 | 2246568,72 |
| 13 | 5859358,33 | 2246571,99 |
| 14 | 5859368,40 | 2246577,10 |
| 15 | 5859375,66 | 2246580,19 |
| 16 | 5859383,18 | 2246582,59 |
| 17 | 5859390,92 | 2246584,36 |
| 18 | 5859400,94 | 2246585,80 |
| 19 | 5859406,82 | 2246586,32 |
| 20 | 5859420,87 | 2246586,91 |
| 21 | 5859436,90 | 2246587,14 |
| 22 | 5859484,82 | 2246587,72 |
| 23 | 5859494,32 | 2246587,84 |
| 24 | 5859493,54 | 2246600,20 |
| 25 | 5859529,22 | 2246602,55 |
| 26 | 5859569,54 | 2246612,63 |
| 27 | 5859595,18 | 2246621,37 |
| 28 | 5859588,10 | 2246634,38 |
| 29 | 5859581,41 | 2246630,51 |
| 30 | 5859589,65 | 2246619,51 |
| 31 | 5859585,68 | 2246618,18 |
| 32 | 5859577,92 | 2246628,53 |
| 33 | 5859569,75 | 2246623,91 |
| 34 | 5859560,20 | 2246618,96 |
| 35 | 5859554,92 | 2246616,50 |
| 36 | 5859548,66 | 2246613,90 |
| 37 | 5859545,04 | 2246612,57 |
| 38 | 5859540,47 | 2246611,10 |
| 39 | 5859532,85 | 2246609,12 |
| 40 | 5859528,65 | 2246608,36 |
| 41 | 5859522,56 | 2246607,44 |
| 42 | 5859512,88 | 2246606,51 |
| 43 | 5859505,92 | 2246606,14 |
| 44 | 5859498,53 | 2246605,90 |
| 45 | 5859497,46 | 2246605,97 |
| 46 | 5859496,37 | 2246606,24 |
| 47 | 5859495,24 | 2246606,77 |
| 48 | 5859493,83 | 2246607,96 |
| 49 | 5859493,17 | 2246608,88 |
| 50 | 5859492,63 | 2246610,11 |
| 51 | 5859492,31 | 2246612,13 |
| 52 | 5859492,74 | 2246614,02 |
| 53 | 5859495,57 | 2246621,51 |
| 54 | 5859503,20 | 2246641,75 |
| 55 | 5859486,36 | 2246648,10 |
| 56 | 5859474,56 | 2246616,82 |
| 57 | 5859472,91 | 2246612,98 |
| 58 | 5859470,84 | 2246610,17 |
| 59 | 5859468,49 | 2246608,13 |
| 60 | 5859466,18 | 2246606,80 |
| 61 | 5859464,41 | 2246606,12 |
| 62 | 5859462,49 | 2246605,65 |
| 63 | 5859460,53 | 2246605,43 |
| 64 | 5859447,83 | 2246605,24 |
| 65 | 5859412,72 | 2246604,82 |
| 66 | 5859402,77 | 2246604,49 |
| 67 | 5859396,67 | 2246604,12 |
| 68 | 5859390,69 | 2246603,56 |
| 69 | 5859382,74 | 2246602,42 |
| 70 | 5859373,01 | 2246600,30 |
| 71 | 5859365,40 | 2246597,91 |
| 72 | 5859359,92 | 2246595,73 |
| 73 | 5859356,94 | 2246594,25 |
| 74 | 5859354,48 | 2246593,02 |
| 75 | 5859349,04 | 2246589,12 |
| 76 | 5859345,59 | 2246585,91 |
| 77 | 5859343,14 | 2246583,42 |
| 78 | 5859345,66 | 2246583,97 |
| 79 | 5859345,72 | 2246583,72 |
| 80 | 5859342,80 | 2246583,09 |
| 81 | 5859339,78 | 2246579,75 |
| 82 | 5859338,40 | 2246578,84 |
| 83 | 5859337,82 | 2246578,45 |
| 84 | 5859333,48 | 2246575,57 |
| 85 | 5859330,65 | 2246574,79 |
| 86 | 5859330,42 | 2246574,77 |
| 87 | 5859330,20 | 2246574,76 |
| 88 | 5859329,72 | 2246574,72 |
| 89 | 5859329,05 | 2246574,68 |
| 90 | 5859327,72 | 2246574,88 |
| 91 | 5859325,12 | 2246575,79 |
| 92 | 5859321,54 | 2246577,08 |
| 93 | 5859318,36 | 2246577,92 |
| 94 | 5859315,55 | 2246578,42 |
| 95 | 5859313,78 | 2246578,56 |
| 96 | 5859312,99 | 2246566,52 |
| 97 | 5859293,50 | 2246566,19 |
| 98 | 5859294,28 | 2246558,99 |
| 99 | 5859306,21 | 2246560,07 |
| 100 | 5859308,86 | 2246560,29 |
| 101 | 5859310,96 | 2246560,30 |
| 102 | 5859314,76 | 2246559,76 |
| 103 | 5859317,52 | 2246558,91 |
| 104 | 5859314,48 | 2246553,60 |
| 105 | 5859312,94 | 2246550,57 |
| 106 | 5859310,14 | 2246544,40 |
| 107 | 5859307,14 | 2246536,54 |
| 108 | 5859305,03 | 2246530,18 |
| 109 | 5859302,68 | 2246522,19 |
| 110 | 5859300,96 | 2246515,79 |
| 111 | 5859299,31 | 2246509,41 |
| 112 | 5859295,77 | 2246495,66 |
| 113 | 5859285,63 | 2246456,26 |
| 57:03:0060301:ЗУ2(1) |  |  |
| 1 | 5859596,73 | 2246618,53 |
| 2 | 5859595,18 | 2246621,37 |
| 3 | 5859589,65 | 2246619,51 |
| 4 | 5859585,68 | 2246618,18 |
| 5 | 5859569,55 | 2246612,63 |
| 6 | 5859529,22 | 2246602,55 |
| 7 | 5859493,54 | 2246600,20 |
| 8 | 5859494,32 | 2246587,84 |
| 9 | 5859501,11 | 2246587,90 |
| 10 | 5859502,73 | 2246587,64 |
| 11 | 5859504,55 | 2246587,08 |
| 12 | 5859506,30 | 2246586,23 |
| 13 | 5859509,24 | 2246583,78 |
| 14 | 5859510,71 | 2246581,69 |
| 15 | 5859511,45 | 2246579,69 |
| 16 | 5859511,88 | 2246578,75 |
| 17 | 5859517,75 | 2246543,18 |
| 18 | 5859535,56 | 2246545,82 |
| 19 | 5859531,22 | 2246579,09 |
| 20 | 5859531,16 | 2246580,39 |
| 21 | 5859531,15 | 2246580,54 |
| 22 | 5859531,08 | 2246582,00 |
| 23 | 5859531,39 | 2246583,89 |
| 24 | 5859532,60 | 2246586,79 |
| 25 | 5859533,99 | 2246588,66 |
| 26 | 5859535,95 | 2246590,34 |
| 27 | 5859538,53 | 2246591,61 |
| 28 | 5859542,51 | 2246592,58 |
| 29 | 5859548,41 | 2246594,33 |
| 30 | 5859552,28 | 2246595,67 |
| 31 | 5859557,02 | 2246597,52 |
| 32 | 5859560,76 | 2246599,11 |
| 33 | 5859562,89 | 2246600,09 |
| 34 | 5859568,58 | 2246602,83 |
| 35 | 5859570,32 | 2246603,72 |
| 36 | 5859572,12 | 2246604,65 |
| 57:03:0060301:ЗУ2(2) |  |  |
| 1 | 5859292,33 | 2246576,88 |
| 2 | 5859293,50 | 2246566,19 |
| 3 | 5859312,99 | 2246566,52 |
| 4 | 5859313,78 | 2246578,55 |
| 5 | 5859310,34 | 2246578,83 |

Примечание: образованные земельные участки показаны  на чертеже проекта межевания.

## 3.2.4 Правовой статус объектов межевания.

На период подготовки проекта межевания территория свободна от застройки, но имеются действующие линейные объекты инженерных сетей.

В границах проектируемой территории существуют объекты недвижимости, оформленные в установленном законом порядке. Объекты самовольного размещения отсутствуют.

В границах полосы отвода автомобильной дороги имеются земельные участки, стоящие на государственном кадастровом учете: 57:03:0000000:78, 57:03:0000000:79, 57:03:1000101:46, 57:03:1000101:47, 57:03:1000101:48 (ЛЭП напряжением 0,4 кВ), которые  будут сохранены в зоне строительства.

| Ведомость пересекаемых коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | ПК+ | Наименование | Угол Пересечения | Габарит | Характеристики |  | Примечание |
| 1 | 0+13 | Линия электро-передачи | 77°22'19" | 7,53 | 3пр. 10кВ |  | возд. |
| 2 | 0+27 | Линия электро-передачи | 88°33'40" | 7,85 | 3пр. 10кВ |  | возд. |
| 3 | 0+49 | Линия электро-передачи | 73°33'31" | -1 | каб. св. |  | подзем. |
| 4 | 0+62 | Линия электро-передачи | 84°10'40" | -1,1 | ПЭ 0,063 выс. д. IIкат |  | подзем. |
| 5 | 2+36 | Линия электро-передачи | 15°48'07" | 7,23 | 3пр. 10кВ |  | возд. |
| 6 | 2+62 | Газопровод | 38°09'59" | -1,1 | ПЭ 0,063 н.д. ПЭ 0,063 ср.д. |  | подзем. |
| 7 | 3+06 | Водопровод | 31°18'54" | -1,6 | ПЭ 0,070 |  | подзем. |

В соответствии  с исходными материалами в границах полосы отвода автомобильной дороги имеется земельный участок, состоящий на государственном кадастровом учёте, а именно:

В квартале 57:03:0060301:

-:91:ЗУ1 площадью  53 кв.м. в границах с.Горки

Вид разрешенного использования изымаемых частей - для размещения дорожных сооружений (код в соответствии с классификатором 143003020400).

Таблица №2 Перечень земельных участков в границах полосы отвода автодороги

| № п/п | Кадаст-ровый номер земель-ного участка | Площадь земельного участка по сведениям ГКН | Площадь части земельного участка, находящегося в границах полосы отвода, кв.м. | Разрешен-ное использование земельного участка | Обозначение земельного участка подлежащего изъятию |  | Вид права на земельного участока |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57:03:0060301: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | :91 | 258 | 53 | Для размещения и эксплуатации объектов энергетики |  | :91:ЗУ1 | собственность |

## Каталог координат земельного участка

| № пп | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | х | у |
| 1 | 5859585,68 | 2246618,18 |
| 2 | 5859589,65 | 2246619,51 |
| 3 | 5859581,41 | 2246630,51 |
| 4 | 5859577,92 | 2246628,53 |

## 3.2.5   Основные показатели по проекту межевания

Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Сформированные границы земельного участка полосы отвода автомобильной дороги играют немаловажную роль в транспортной обеспеченности с. Горки.

Основные технико-экономические показатели проекта планировки представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Основные технико-экономические показатели проекта

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория в границах проекта, всего: | га | 0,9775 |

3.2.6 Объекты культурного наследия

На основании ответа  № УЭ-1678 от 17.08.2015г. на территории строительства автомобильной дороги «Орёл-Витебск» - с. Горки» в Хотынецком районе Орловской области особо охраняемые территории, памятники  природы регионального значения отсутствуют.

- ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- к проекту межевания территории

Приложение